Обнаружив, что у вас не включается телевизор, не торопитесь обращаться в сервис — сначала попробуйте самостоятельно установить причину. Возможно, она будет совсем простой, и вы сами сможете устранить ее. А если нет — вы будете понимать, что случилось с вашей техникой, и сможете отказаться от ненужных дорогостоящих работ.

Элементарные неисправности

Опытный мастер всегда начинает с проверки простейших проблем — возможно, ими все и ограничится. Обратите внимание на то, как работает индикатор на передней панели телевизора: это — основной источник информации.

Индикатор равномерно мигает. Так телевизор может сигнализировать о типе поломки. Посчитайте количество миганий в каждом цикле и обратитесь к разделу о неисправностях в инструкции: здесь будет описана ваша проблема и пути ее решения.

Индикатор постоянно горит. Если он не реагирует на попытку включения, возможны несколько причин:

- отсутствие источника изображения — например, выбран режим монитора без подключения к компьютеру, или антенна неплотно воткнута в гнездо.

- неправильное подключение видео- и аудиокабелей. Это возможно, если вы подключали дополнительное оборудование или только что принесли технику из магазина.

- неисправность пульта, например, из-за разрядившихся батареек: если причина в нем, вы сможете включить телевизор кнопкой на корпусе.

Индикатор не горит. Это — следствие одной из причин нарушения питания телевизора:

- неисправная розетка или сетевой фильтр. Проверьте розетку, которую вы используете, при помощи исправного прибора — например, настольной лампы.

- нажатая кнопка отключения от сети. Она есть не во всех моделях телевизоров — проверьте ее наличие по инструкции или попробуйте найти ее на задней панели.

- скачок напряжения. Если индикатор погас после отключения света или грозы, выключите телевизор из розетки на 20-30 минут, а затем включите его снова.

Подготовка к диагностике

Если все это не помогло, скорее всего, проблема связана с блоком питания. Подготовьте инструменты и материалы, которые могут вам понадобиться:

- схема блока питания. Если у вас нет бумажного варианта, найдите нужный мануал в интернете, например, на сайте производителя;

- набор мелких отверток;

- мягкая кисть или щетка;

- мультиметр (тестер).

Перед проверкой телевизора, у которого не включается экран, отключите его от сети. Подобрав подходящую отвертку, открутите все болты, удерживающие заднюю крышку, и снимите ее. Затем открутите крышку блока питания.

Проверка кабеля

Для начала проверьте целостность шнура, ведущего к розетке. Включите розетку в сеть, подключите тестер к концу кабеля в блоке питания и проверьте наличие напряжения — если оно отсутствует, потребуется заменить кабель. Вы можете сделать это самостоятельно или доверить его замену нашему сервисному центру — такая работа обойдется в ___ рублей.

Проверка предохранителя

Затем снова отключите телевизор от сети и осмотрите предохранитель, на который подается напряжение. Даже если он выглядит нормальным, прозвоните его при помощи мультиметра и посмотрите, какое сопротивление выдает тестер. Если элемент исправен, электронный тестер покажет величину, стремящуюся к нулю; стрелка на механическом приборе не отклонится от начального положения. Замена неисправного предохранителя в нашем сервисном центре стоит ____ рублей.

Поиск неработающих элементов

Мягкой кистью очистите внутренности устройства от пыли и осмотрите все детали. Зачастую причина неисправности видна невооруженным взглядом:

- нарушение целостности пайки. Недорогие телевизоры часто страдают проблемой отпаявшихся деталей: пропайка блока питания обычно стоит от _____ рублей;

- вздувшиеся конденсаторы. В норме они должны иметь плоскую верхушку; выпуклые элементы подлежат замене —  от ____ рублей за один конденсатор без учета его стоимости.

- нагар, трещины, разломы, посторонние жидкости на элементах. Резистор, транзистор или другие радиодетали с такими симптомами нужно заменить на новые: работа по замене одного элемента стоит от ____ рублей.

Проверка напряжения блока питания

Затем проверяем дежурное напряжение на блоке питания: подсоединив тестер согласно схеме, посмотрите, имеется ли напряжение, и соответствует ли его величина указанной производителем. Напряжение, выходящее за допустимые рамки, свидетельствует о неисправности. Если схема в дежурном режиме функционирует нормально, нужно аналогичным образом протестировать отдельные элементы — высоковольтные ключи, трансформаторы, схемы управления ключами. Стоимость работы по замене неисправных компонентов зависит от их количества.

Другие неисправности

Если причину неисправности найти не удалось, откажитесь от самостоятельной диагностики и обратитесь в сервисный центр: в процессе дальнейшего вмешательства вы можете повредить другие, пока еще вполне работоспособные детали, и стоимость ремонта будет намного выше.