Шпаклюем все!
Современный рынок строительных и отделочных материалов насыщен до предела. Если попытаться подробно изучить весь спектр предложений, то на это уйдет много времени и сил. Как сделать оптимальный выбор? Очень просто. Достаточно обратиться к квалифицированным консультантам Коммерческого Центра Zikkurat. Сегодня наш разговор пойдет о шпаклевке. 
Все современные шпаклевки представляют собой сухие смеси, затворяемые водой, или готовые к применению пастообразные вещества. Шпаклевки наносятся в два слоя: шпаклевки первого слоя (выравнивающие, или предварительные) и шпаклевки второго слоя (финишные, или окончательные). Главная задача шпаклевок первого слоя — обеспечить прочное сцепление с основанием, выровнять и заполнить все дефекты основания за один проход, а при высыхании не дать усадки и не потрескаться. Финишные или окончательные шпаклевки наносятся тонким слоем, заполняя и выравнивая мелкие дефекты.
При выборе марки шпаклевки следует помнить, что дешевые и дорогие материалы плохо сочетаются друг с другом. Наилучший результат достигается при использовании продукции от одного производителя. Как правило, ассортимент отделочных материалов одного производителя (грунтовки, шпаклевки, плиточный клей, сухие смеси) рассчитан таким образом, чтобы у потребителя не возникло проблем с совместимостью материалов.
КЦ «Zikkurat» представляет вниманию отечественного потребителя продукцию компании SEMIN (Франция) Смеси этой марки превосходно сочетаются друг с другом и образуют полную линейку материалов, предназначенных для отделочных работ. Более подробно об отделочных материалах SEMIN мы попросили рассказать консультанта КЦ Zikkurat Татьяну Соколову.

Татьяна, каковы отличительные особенности 
продукции SEMIN и почему Вы рекомендуете 
покупателям именно эту марку?

SEMIN - это профессиональные материалы, легкие и удобные в применении, они соответствуют самым современным технологиям ведения работ и требованиям экологических норм. Ассортимент предлагает полный комплекс сбалансированных между собой материалов, специально разработанных для отделки различных основ как при новом строительстве, так и при ремонте.

Линейка материалов SEMIN, 
предназначенных для отделочных работ, 
представлена достаточно широко. 
На какие из них, на Ваш взгляд, 
стоит обратить особое внимание покупателям?

Все материалы SEMIN заслуживают внимания. Например, СЕ 78 TRES RAPIDE – это шпаклевка очень быстрого высыхания для заделки стыков ГКЛ. Она рекомендуется для использования в сложных условиях: при низкой температуре и повышенной влажности. Короткое время высыхания позволяет смеси быстро набрать необходимую прочность. Перед заделкой швов между ГКЛ необходимо обеспечить их плотную стыковку и ликвидировать различные повреждения и сколы, на поверхности листов не должно быть жировых или масляных пятен. Паста наносится тонким слоем шириной 10-15 см на место стыка, плотно вдавливаясь в основу. Сразу же накладывается армирующая лента (в целях экономии времени следует заранее готовить полосы армирующей ленты требуемой длины), которая располагается по центру шва на всю высоту. Лента полностью закрывается пастой, что обеспечивает её полную маскировку. Пастой скрываются также шляпки шурупов. По высыхании пасты стык зачищается, а при необходимости наносится слой финишной шпаклевки. Расход материала составляет около 350г на 1м2 гипсовой плиты.

Предварительное выравнивание оснований 
является важнейшей составляющей 
качественной и долговечной отделки. 
Что бы Вы порекомендовали 
для этой стадии отделочных работ?

Правильный выбор выравнивающей шпаклевки первого слоя зависит от вида и типа выравниваемой основы ( бетон, штукатурка, ГКЛ, керамические блоки и т.д.). В этой серии особого внимания заслуживает мелкозернистая полимерцементная шпаклевка-ровнитель KEDOPLAN MUR,адаптированная для отделочных работ методом шпатлевания.
Это универсальный состав для предварительного выравнивания цементной поверхности перед последующей отделкой как внутри , так и снаружи помещений .Он также эффективен для быстрого выравнивания основы перед укладкой плитки, шпаклевки, краски и пр. Если KEDOPLAN MUR подходит как для внутренних, так и для наружных работ, то SUPER FULLER - превосходная шпаклевка для выравнивания основы внутри помещений. Она предназначена для отделочных работ по любым минеральным поверхностям, требующим значительного исправления планиметрии и выравнивания, например: штукатурка, шероховатый бетон, керамические блоки и пр. Для работ с этим материалом необходимо провести предварительную расшивку трещин и очистку основания. После полного высыхания данной шпаклевки на неё можно наносить любые материалы на основе гипса, готовые пастообразные шпаклевки, клей для обоев, стеновые покрытия, краски.

Татьяна, Вы согласны, 
что финишная шпаклевка является 
окончательным этапом перед декоративной 
отделкой поверхности и во многом 
именно она определяет качество всей отделки?

Абсолютно с Вами согласна и хочу предложить вниманию читателей такой материал, как SUPER GLATT. Эта тонкая финишная шпаклевка с зерном до 150 микрон хорошо заполняет как мелкие, так и крупные дефекты основы, хорошо исправляет планиметрию поверхности, рекомендована для подготовки поверхности к окраске, оклейке обоями, декоративной отделке. Слой от 0,25мм до 20 мм- то есть допускает выравнивание неровностей основы до 20 мм.

Развитие современной строительной химии 
обусловило появление универсальных, 
многофункциональных составов. 
Что нового в этой области может предложить 
КЦ Zikkurat нашему потребителю?

Универсальные составы хороши тем, что они особенно эффективны при выполнении малых и средних объемов работ, они компенсируют мелкие погрешности и недостаток профессионального опыта. Легкость и простота в применении, широкий диапазон затворения водой, мелкий гранулометрический состав делают эти материалы очень удобными даже для непрофессиональных пользователей. Из категории универсальных составов КЦ Zikkurat предлагает такие новинки, как FRANCOISE и RAVALENDUIT.
ФРАНСУАЗ – это многофункциональная, усиленная волокнами шпаклевка для выполнения срочных работ. Преимуществами её являются: прочность, трещиностойкость, сверхбыстрое высыхание, позволяющее осуществлять финишную отделку уже через 2 часа после наложения, способность выравнивать потолки и создавать сложные криволинейные поверхности. РАВАЛЕНДЮИТ – это вообще уникальный материал, который благодаря текучести незаменим на криволинейных поверхностях, особенно при доводке любых декоративных элементов (балясин, тяг, карнизов и т.д.). Эта шпаклевка имеет прекрасную адгезию ко всем основам, может использоваться в местах с интенсивными водяными испарениями, применяется при новом строительстве, ремонте, реставрации, хорошо шлифуется.

Татьяна, 
что бы Вы хотели пожелать 
нашим читателям напоследок?

Хорошо известно, что 30-40% из того, что удачно нанесено и надежно прилипло, после высыхания непременно «спиливается» наждачной бумагой. Особенность материалов SEMIN в том, что технологии их последовательного применения и специально подобранный гранулометрический состав позволяют отказаться от повсеместного шлифования.
Стоимость - конечно, важный параметр, но вывод о цене материала не стоит делать только на основе сравнения стоимости упаковки. Нужно учитывать полный комплекс составляющих затрат: расход на 1 м2,накладные расходы (меньше мешков - меньше перевозки), отходы материала, легкость и удобство работы, гарантию качества и др.
По всем этим параметрам совокупный расход шпаклевки SEMIN на 1м2 при 2 мм выравнивающем слое и минимальном финишном – 1,8 кг/м2 , что в 1,7 раза меньше, чем у традиционных!

Хотите попробовать? Обратитесь в отдел технической поддержки КЦ Zikkurat