Контроль качества монтажа кровли

Одним из важных этапов строительства любого объекта является контроль качества монтажа кровли, который осуществляют только специалисты. Проверять, насколько качественно смонтирована кровля, следует, когда выполнены определенные этапы строительства:

- Смонтирована стропильная система;

- Смонтированы гидроизоляция, контробрешетка, шаговая/сплошная обрешетка;

- Смонтированы мансардные окна, если они предусмотрены проектом;

- Оборудован обход труб на кровле;

- Смонтировано кровельное покрытие с элементами вентиляции и безопасности;

- Утеплена кровля, смонтировано оборудование пароизоляции.

Соблюдение указанного порядка позволит произвести оценку качества и скорректировать недочеты, не разбирая уже готовые конструкции.

Теперь рассмотрим некоторые этапы подробнее. Смонтировав стропильную систему, стоит проверить отличаются ли по длине диагонали скатов. Допустимо не более 20 мм, отклонение от плоскости кровли не должно превышать 5 мм на 5 м. Это гарантия надежной стыковки листов кровли, исключающей протечки.

Далее крепят гидроизоляцию или защиту от ветра. Необходимо, чтобы мембрана была цельная по скату, или нижний лист перекрывался верхним на 15-20 см, для свободного скатывания воды. Обрешетку следует набивать на брусок, который располагают сверху стропил, таким образом, между мембраной и кровельным материалом создается вентиляционный зазор. Толщина брусков обрешетки должна совпадать, доски обрешетки прибивают с одинаковым шагом. Крайнюю доску от карниза выбирают толще остальных на 18-20 мм.

При утеплении кровли необходимо брать в расчет проект стоящегося объекта.  Если планируется наличие мансардного этажа, то имеет значение стык утеплителя и подкровельной мембраны. Применение обычной мембраны (она имеет среднюю проницаемость) требует вентзазора для поглощения воздухом влаги из утеплителя. Использование паропроводной мембраны  позволяет монтаж утеплителя непосредственно под пленкой, зазор в этом случае не потребуется.

При монтаже кровли имеет значение и инструмент,  которым разрезают покрытие, это учитывается при проведении контроля.  Болгарка, однозначно, портит материал, снижая его качества. Необходимо резать кровельный металл электролобзиком или ножницами по металлу. Правильный инструмент для резки металла кровли – электролобзик, ножницы по металлу. Отслеживается и использование всех элементов кровли -  коньковых планок, планок примыкания, ветровых и карнизных планок -  согласно назначению.

Все этапы работ принимаются контролирующей организацией с составлением актов проверок и отчетов (фотоотчетов). В критических ситуациях убытки заказчику выплачивают, как застройщик, так и контролирующая организация.

Применять на территории России импортные строительные материалы, можно с учетом требований, изложенных в Письме за № ЛХ-76/13 Минстроя России от 12 февраля 1997 года. Такие материалы должны иметь сертификаты для подтверждения качества материалов и изделий, в соответствие с государственными стандартами России. Если на какой-либо материал такие стандарты отсутствуют, понадобится Техническое свидетельство Минстроя России, как доказательство пригодности применения данных изделий в строительных работах. По настоянию Министерства строительства России указанный порядок должен усиленно контролироваться экспертными организациями.

Результаты контроля монтажа кровли суммируются и отражаются в заключении специалистов, где также содержатся  рекомендации для устранения недочетов и последующему виду монтажных работ.