Индивидуальная мебель из ДСП своими руками.

Сегодня каждый стремится к индивидуальности, оригинальности. Одним из способов выражения уникального стиля является домашний интерьер. Но как сделать его непохожим на другие, если авторская мебель стоит очень дорого, а все, что предлагают нам магазины, изготавливается на фабриках по одному шаблону? Лучший способ найти выход из положения -  своими руками сделать мебель, используя различные доступные материалы.

Оригинальная и красивая мебель может получиться даже из такого недорого материала как ДСП. Но при работе с этим материалом следует учитывать различные нюансы.  ДСП – это не дерево, материал состоит из древесной стружки и смол, которые скрепляются между собой путем прессования. Но при обработке стружка может расщепляться – это часто происходит на краях среза, в местах сверления. Такая особенность может существенно испортить внешний вид изделия.

Чтобы избежать расклеивания стружки, при распиле нужно следить, чтобы пила находилась под очень острым углом к обрабатываемой поверхности. Если в вашем распоряжении дисковая пила или электролобзик, лучше выбрать незначительную подачу – так можно уменьшить вероятность образования поломов. По линии распила можно приклеить клейкую ленту и сделать надрез по линии распила.

При изготовлении мебели своими руками из ДСП надо большое внимание уделять обработке этого материала, что необходимо и для экологичности изделий и для их декора. Одним из самых простых, доступных и распространенных способов обработки является ее лакировка или ламинирования. Для этого поверхность сначала надо отшлифовать или отшпаклевать. Но задача может быть существенно сокращена, если сразу приобрести ламинированные ДСП (ЛДСП).

Торцевая поверхность ДСП традиционно обрабатывается приклеиванием меламиновой кромки – она разогревается и приклеивается клеящей основой к торцу ДСП. Это очень простой и распространенный способ обработки. Чтобы разогреть пленку в домашних условиях, можно вооружиться утюгом (лучше пусть это будет модель советской закалки, лишенная всяких «наворотов » в виде вертикального отпаривания и т.п.) или промышленным феном. Лишнюю кромку можно аккуратно и быстро срезать ножом.

Еще одним весьма популярным способом обработки краевой поверхности ДСП является накладной кант. Его преимущество в том, что он способен маскировать возможные неровности распила и сколы. Накладка может держать и без клея, но лучше все-таки закрепить ее хоть точечно.

Одним из самых простых способов сделать собственную уникальную мебель – заказать у специализирующихся компаний распил деталей мебели нужной формы и размера. При этом готовые детали уже будут обработаны. Необходимую мебельную фурнитуру можно купить на любом строительном рынке или магазине.

Чтобы скреплять соединения мебельных щитом надо запастись дрелью, шуруповертом или на худой конец отверткой.

Детали могут скрепляться между собой тремя самыми распространенными способами:

1. Крепление на пластиковые или металлические уголки – чаще всего используется для встроенной мебели, которая крепится к стенам. Обычно уголки способны выдержать довольно ощутимую нагрузку на сдвиг, но при использовании ДСП жесткость незначительна.

2. Соединение евровинтом или конфирматом – чаще всего встречается в корпусной мебели. Такое соединение жестко соединяет детали, но при этом сквозные отверстия ухудшают внешний вид и повышают вероятность расщепления деталей.

3. Крепление стяжками также подходит для корпусной мебели, но это более дорогой способ по сравнению с предыдущими.

При изготовлении мебели своими руками всегда стоит руководствоваться принципом: семь раз отмерь, один раз отрежь. Внимательно нужно быть и с выбором материалов  для мебели. Если без спешки обдуманно подойти к созданию авторского индивидуального интерьера, можно превратить свое жилье в дом своей мечты, при этом не придется брать кредит на приобретение дорогостоящей мебели.