№ 117749

Виктор Шаубергер в Пуркерсдорф (Нижняя Австрия)

Активная гидравлическая турбина

Зарегистировано:  21 декабря 1926 – Начало действия патента:  15 января 1930

Объектом изобретения является гидравлический двигатель, в которой для производства энергии используется естественная механическая энергия  водной струи.

Ротором в  данном изобретении является конусообразная кегля, направленная своим острым концом к выходному отверстию сопла и  закрепленная на оси водной струи, на наружной поверхности которой расположены спиралевидно в определенном лопасти  специальные. За счет этого  водная струя разбивается,  отклоняется от своей трассы и передает механическую энергию на ротор так, что вода при правильном соотношении высоты конусообразной кегли и  первоначальной ширины  трассы, а также при соответствующем  уровне наклона лопастей, размеры которых зависят от скорости поступающей струи, спокойно без брызг вытекает из турбины.

На рисунке схематично изображен объект настоящего изобретения в виде модели.

Ротор, установленный на оси (1) по направлению к  поступающей из трубы (2) струи, состоит  из спиралевидных или винтовидных лопастей (3).

Кончики (4) этих лопастей незначительно загнуты вверх по направлению к поступающей струе,  чтобы позволить ей рассеиваться и обеспечить наиболее эффективную передачу энергии на ротор.

Внутри сопла (2) предусмотрены нанесенные по спирали рёбра (5), которые, как показывают результаты проведенных наблюдений, позволяют увеличить скорость выходящей водной струи и эффективность  силовой установки в целом.

Права патентообладателя:

- Активная гидравлическая турбина, отличительным признаком которой является наличие закрепленного на оси водной струи конусообразного ротора,  разбивающего водный поток, на поверхности которого имеются  спиралеобразно или винтообразно расположенные лопасти.

- Активная гидравлическая турбина (упоминаемая в пункте №1), отличительным признаком которой является труба, снабженная специальными ребрами, нанесенными в соответствии с вращательным движением ротора.