Как выбрать летние шины

Как правильно выбрать летние шины для автомобиля? Ведь качество шин – решающий фактор безопасности на дороге, и часто именно от него зависит Ваша жизнь.

Расскажем об основных принципах выбора летних шин.

Начнем с главного. Современная шина – это сложнейшее техническое изделие, производимое с использованием самых передовых технологий. Качественная шина должна удовлетворять более чем десятку важных параметров. Очевидно, что в такой ситуации каждая модель шин – это результат компромисса между разными показателями: одна шина обеспечивает кратчайший тормозной путь на мокрой дороге, но уступает другим по шумности, другая – максимально комфортна, но больше подвержена износу и так далее.

Отсюда следуют два важных вывода.

Первый. При выборе шин, сначала постарайтесь определить для себя, чего Вы хотите от них прежде всего, и какие характеристики для Вас наиболее важны. Сформулируйте свою манеру и типичные условия езды – это поможет Вам расставить приоритеты. Очень полезно залезть в Интернет и посмотреть несколько разных тестов летних шин: там Вы  найдёте все важнейшие характеристики и их показатели у разных моделей шин от разных производителей.

Так Вы поймёте, какие параметры наиболее значимы для Вас, и сможете выбирать шины с наилучшим значением этих показателей.

Второй вывод. Покупайте шины известных производителей! Обычно шины делят на три ценовые группы – малобюджетную, среднюю и дорогую. Практически все тесты показывают, что по важнейшим параметрам, определяющим безопасность, дорогие и средние шины известных марок намного опережают дешёвые. Это логично: ведущие производители, в отличие от мелких, имеют мощную исследовательскую и опытно-конструкторскую базу, вкладывают огромные средства в совершенствование своей продукции, и их товар имеет гораздо более высокое качество. А это – те самые метры, которых может не хватить при экстренном торможении…

На самом деле, экономия при покупке дешёвых шин – только кажущаяся. Кроме бОльшей безопасности, более дорогая и качественная шина способствует снижению расхода топлива, имеет бОльший пробег, снижает нагрузку на тормозную систему и позволяет более бережно эксплуатировать автомобиль. Вот за что Вы платите, покупая более дорогую модель. Как ни парадоксально, но покупка хорошей автомобильной резины – это экономия.

Другой вопрос, что не всегда нужно покупать последние новинки, имеющие более высокую цену. Приобретая прошлогоднюю модель известного производителя, Вы однозначно существенно выиграете в цене без потери качества. Только не стоит приобретать модели, снятые с производства – будет целая проблема приобрести одну-две шины, если Ваши в результате какого-нибудь форс-мажора выйдут из строя.

Отметим также, что специалисты не советуют покупать так называемые «всесезонные» шины. Условия, в которых работают шины летом и зимой, настолько отличаются, что универсальных шин, обеспечивающих необходимую безопасность и качество езды круглый год, просто не существует. Летние и зимние шины рассчитаны на разные дорожные условия и разный температурный диапазон, они различаются кардинально – по составу резины, по конструкции и рисунку протектора. Резина, оптимальная для зимы, при температуре воздуха выше +9 очень быстро изнашивается, а резина, предназначенная для работы летом, полностью утрачивает свои свойства при температуре ниже +7. Для нормального сцепления с зимней дорогой, покрытой снегом и льдом, протектор так называемых «всесезонных шин» должен быть изрезан многочисленными прорезями-ламелями. Летом же, на сухом асфальте, при резком торможении, такой мягкий протектор буквально «размазывается» по поверхности дороги, не в силах воспринимать повышенные нагрузки в пятне контакта шины с асфальтом. Отсюда и опасное увеличение тормозного пути. Поэтому не экономьте на безопасности, покупайте отдельно летнюю резину!

О типоразмере шин. Производители автомобилей указывают в сервисной книге подходящие типоразмеры шин. Чтобы езда была комфортной и безопасной, необходимо подбирать летние шины в соответствующем диапазоне. Считается, что на более мощную и быструю машину нужно ставить более широкие шины. И, наоборот, на машину с небольшим объёмом двигателя нет смысла ставить широкие шины. В принципе, летние шины лучше устанавливать с бОльшей шириной профиля из всех указанных. Кстати, здесь можно сэкономить, если адекватно отнестись к параметрам выбираемой покрышки. Например, штатный размер 195/60R15 можно смело заменить, изучив таблицу взаимозаменяемости шин  на 185/65R15. Цена одной покрышки в размере 185/65R15 практически у любой модели дешевле, чем в размере 195/60R15, а на комплекте разница получается существенная. Данная замена типоразмера практически не повлияет на «ходовые» качества. Однако, не следует экономить до фанатизма: при выборе типоразмера четко придерживайтесь только тех вариантов, которые допустимы для Вашего авто.

Помните: при установке шины с шириной или высотой больше рекомендуемой, она может – особенно при повороте руля, – тереться о неподвижные части кузова или рычаги подвески, а при установке шины, ширина или высота которой меньше рекомендованной, автомобиль станет жёстче, усилится нагрузка на ходовую часть, увеличится вероятность повреждения колёсного диска.

Ну и, конечно, используйте одинаковый типоразмер шин на всех четырёх колёсах Вашего автомобиля, если так рекомендует завод-изготовитель. Использование шин с разным типоразмером и рисунком ведёт к ухудшению управляемости машины, увеличению тормозного пути и склонности к заносу.

При выборе резины обратите внимание на индекс скорости, указанный на шине. Многие производители предлагают одну и ту же модель с разными индексами скорости и, соответственно, по разным ценам. Чем выше индекс скорости, тем дороже авторезина. Решите, так ли Вам важен этот показатель. Даже лихим гонщикам вряд ли удастся найти в Москве и её окрестностях место, где можно покататься «с ветерком» на скорости более 200 (ДВУХСОТ) км/ч. Правильный выбор скоростного параметра – тоже способ разумной экономии при покупке шин. Оптимальный выбор – летняя резина со скоростным режимом «Т» (до 190 (СТАДЕВЯНОСТА) км/ч).

Важнейшим показателем безопасности является тормозной путь. Желательно выбирать шины, имеющие минимальный тормозной путь, как на сухой, так и на мокрой дороге. Величину тормозного пути для различных моделей шин Вы можете посмотреть в итогах тестов шин в Интернете или автомобильных изданиях.

Приобретая летнюю резину, посмотрите на протектор. Если Вы собираетесь много ездить по бездорожью и грунтовым дорогам, то берите шины с повышенной проходимостью. Проходимость летней резины можно определить «на глаз» по нескольким параметрам – количеству поперечных ламелей (канавок) на резине, количеству «шашечек», высоте протектора (глубине ламелей) и жесткости «шашечек». Помните: чем мягче протектор, тем быстрее его износ на высоких скоростях, даже если эти скорости соответствуют индексу скорости на покрышке. Если же Вы собираетесь ездить в основном по шоссе, то берите скоростную резину, предназначенную для езды по трассе, и имеющую мЕньшую проходимость и бОльшую жесткость.

Кстати, именно рисунок протектора во многом определяет такие важные параметры летней резины, как управляемость на сухом и мокром асфальте, длина тормозного пути и стойкость к аквапланированию. Все эти качества зависят от целого ряда параметров шины, но главный – как раз тип рисунка протектора.

Летние шины могут иметь ненаправленный, направленный (стреловидный) и асимметричный рисунки протектора.

Ненаправленный рисунок протектора является наиболее универсальным и не требует какой-либо определенной установки. Такие шины – самые доступные по цене, и поэтому часто устанавливаются прямо на конвейере завода. Шины с ненаправленным рисунком протектора обладают вполне приличными характеристиками. Их главное преимущество – это показатель цена-качество. Для многих автовладельцев этот показатель является решающим, ведь не всем нужны супер-характеристики на больших скоростях, многих устроят недорогие, но качественные шины.

Но, как известно, проливной дождь летом – совсем не редкость. А условия сцепления шины с мокрой дорогой существенно ухудшаются. Более того, при езде по мокрой дороге появляется очень опасный эффект аквапланирования.

Этот эффект проявляется, когда Вы на большой скорости въезжаете в лужу. Между колесом и дорогой образуется водяная прослойка, колесо начинает свободно скользить по поверхности воды, как бы «всплывает» на водяной пленке. Контакт протектора с дорогой исчезает, сила сцепления становится равной нулю, и машина становится неуправляемой.

Момент начала аквапланирования зависит не только от скорости движения и нагрузки автомобиля, но и от рисунка протектора шины.

Направленный рисунок протектора позволяет быстро отводить воду из пятна контакта шины с дорогой и значительно снижает риск аквапланирования. Поэтому летние шины с направленным рисунком имеют лучшие характеристики при езде по мокрой дороге.

Вообще говоря, любому автомобилисту нужно знать об основных визуальных признаках «водоотталкивающих» покрышек, приспособленных для езды по мокрому асфальту. В рисунке их протектора обязательно присутствуют центральная продольная, довольно глубокая, канавка и разветвленные поперечные прорези «навылет» – ламели. Направленный рисунок протектора особенно эффективен, когда водоотводы образуют «ёлочку». При вхождении вершины этой «ёлочки» в начало контакта покрышки с дорогой вода вытесняется по ее «ветвям» назад и в стороны от шины.

Шины с направленным рисунком протектора имеют, пожалуй, лишь один недостаток: их нельзя переставлять с правой стороны машины на левую без демонтажа шины с диска. На таких шинах обязательно присутствует маркировка в виде стрелки с надписью Rotation, которая указывает на правильное направление вращения колеса. Если установить шину неверно, то в дождь автомобиль «поплывет» даже на маленькой скорости. Кстати, вопрос: как установить запасную шину на диск, ведь заранее не знаешь, какую шину проколешь – левую или правую? Специалисты рекомендуют возить с собой «запаску» с симметричным рисунком протектора – она универсальна и может временно встать на любую сторону.

А, если рисунок протектора на «запаске» всё же направленный, то её лучше устанавливать на колёсный диск для правой стороны. По статистике, правые колёса более подвержены проколам и повреждениям, чем левые: ведь справа больше ям, грязнее и любой выезд на обочину (особенно на большой скорости) может закончиться проколом.

Также рисунок протектора летних шин может быть асимметричным. Такие покрышки как бы состоят из двух частей: правая часть - «дождевая», левая - «сухая». Соответственно, внешняя и внутренняя стороны имеют разный рисунок протектора и разную жесткость боковин. Так как внешняя сторона имеет большую нагрузку (особенно в поворотах), разная жесткость позволяет асимметричной шине лучше держаться за дорогу. Асимметричный тип применяется, чтобы наделить летние шины высокими скоростными характеристиками. На асимметричной резине всегда есть маркировка Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards). Она указывает на внутреннюю и внешнюю сторону шины. После правильной установки должна быть видна только надпись Outside или Side Facing Out. Ассиметричные шины могут быть как с направленным, так и с ненаправленным рисунком протектора.

В последнее время направленные и несимметричные рисунки протектора стали применяться всё чаще и чаще, особенно на дорогих моделях шин. Это связано с более высокими характеристиками таких шин, по сравнению с симметричными. Здесь удаётся получить более хороший выброс воды из пятна контакта, при сохранении, – а иногда, и улучшении, – других параметров.

Недавно появились и так называемые «дождевые шины», специально разработанные для езды при дождливой погоде, по лужам.

Главное отличие дождевой резины от обычной состоит в том, что она уменьшает эффект аквапланирования. Это достигается за счёт особого рисунка протектора. Самый характерный, главный элемент здесь – глубокий водоэвакуационный канал, делящий шину вдоль «пополам», отчего получаются как бы две узкие шины в одной широкой. От центрального «желоба» идут к краям косо нарезанные поперечные канавки - стрелообразные направленные профили с уходящими к боковине каналами, по которым вода выбрасывается из пятна контакта.

В итоге, машина, «обутая» в дождевые шины, заметно увереннее управляется на мокром асфальте. Но, как всегда, приоритет одного из свойств снижает качества других, что отражается на поведении чисто дождевых шин на сухой дороге. Здесь такая машина управляется хуже, потому что, за счёт увеличения числа канавок для отвода воды уменьшается площадь пятна контакта шины с дорогой.

С учётом более высокой, чем у обычных летних шин того же типа, цены, это делает «акварезину» продуктом для обеспеченных любителей спортивной езды,  ценителей тонкостей «драйва».

Впрочем, сейчас появились и компромиссные, в положительном смысле слова, варианты, соединяющие свойства и конструкцию чисто дождевой и одновременно обыкновенной летней резины. Такие шины чаще всего представлены размерами 185/65 и 195/55 и, в большинстве своем, имеют ненаправленный рисунок и более высокий профиль. Это гарантирует мЕньшую шумность и бОльший комфорт: лучше гасятся толчки, меньше вероятность «пробоя» покрышки и повреждения диска, что на отечественных дорогах с ультранизкопрофильной резиной случается нередко. Так что, российским любителям скорости такие «аквашины» могут прийтись вполне по вкусу, тем более что они более доступны, тогда как чисто «дождевые» шины поставляются в Россию мелкими партиями или «под заказ», ввиду своей эксклюзивности. Однако, в этом и есть их «изюминка».

Итак, подведём итоги. Летом надо ездить на летней резине известных марок. Это – гарантия безопасности на дороге для Вас и Ваших близких. При выборе конкретной модели шин подбирайте её под свою манеру вождения и под те дорожные условия, в которых Вы будете ездить наиболее часто. Помните о приоритетах, о скорости, тормозном пути и эффекте аквапланирования, посмотрите тесты – и тогда Вы наверняка сделаете правильный выбор.

Удачи на дороге!