# Стр. 3

## Содержание

| Спецификации | 4 |
| --- | --- |
| Перечень деталей | 4 |
| Правила техники безопасности | 5 |
| Подробный перечень деталей | 6 |
| Изображение деталей | 7 |
| Сборка | 8-9 |
| Индивидуальная настройка | 10 |
| Работа арбалета | 11-13 |
| Устранение неисправностей | 14-15 |
| Уход и обслуживание | 16 |
| Гарантия | 17 |
| Примечания | 18-19 |
| Гарантийная регистрация | 20 |

### Стр. 6

## ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

- Стремя

- Колодка фронтальной части

- Дуговые карманы

- Шпиндель, Е-образные кольца, якорные ролики

- Дуги

- Блоки-эксцентрики

- Дуговые кнопки / дуговой болт

- Дуговые штифт и шипы

- Прицел

- Передняя смотровая скоба с крепежом

- Смотровые шипы

- Ложе

- Тетива

- Тросы

- Верхний регулируемый упор приклада с винтами

- Задний регулируемый упор приклада

### Стр. 8-9

## СБОРКА

Присоединение основания носа арбалета к ложу

1. Поместите тетиву сверху ствола. Поместите тросы под передним краем ствола и наталкивайте колодку фронтальной части на ложе до тех пор, пока она не сядет плотно на шипы.

См. Рис. 1.

2. Переверните арбалет и прикрепите фронтальную часть и запирающие крючки над запирающим шипом сбоку ствола.

3. Потяните стремя до тех пор, пока оно не зафиксируется над размыкающей задвижкой. Размыкающая задвижка зафиксируется с щелчком в положении над поперечной распоркой стремени и не позволит стремени отсоединиться.

См. Рис. 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения данной операции может потребоваться определенное усилие, чтобы обеспечить прочную фиксацию колодки на стволе. В случае если механизм задвижки ослаблен или замыкается слишком легко, ПРЕКРАТИТЕ СБОРКУ АРБАЛЕТА и немедленно позвоните в сервисный отдел. 800-237-4507.

- Повторно проверьте, прочно ли зафиксирована колодка на стволе, и прочно ли размыкающая задвижка удерживает стремя.

Для отсоединения колодки фронтальной части от ложа произведите данную операцию в обратном порядке. При этом будет необходимо потянуть размыкающую задвижку до отсоединения стремени и ослабления фиксирующих колодку крюков.

#### Установка передней смотровой скобы

1. Выровняйте отверстия передней смотровой скобы с отверстиями колодки фронтальной части и плотно закрепите, используя винты и шайбы из крепежного набора.

См. Рис. 3.

2. Вставьте первый смотровой шип заподлицо в скобу с помощью винта со шлицем и затяните цилиндр и гайку с внешней стороны скобы. Вставьте таким же образом второй шип, чтобы оба шипа были направлены друг против друга.

См. Рис. 3а

#### Установка прицела

1. Двигайте прицел по присоединенному ласточкину хвосту так, чтобы часть конуса смотрела на Вас, и затяните зажимные кольца.

См. Рис. 4.

#### Установка опционального оптического прицела

Рекомендуется использовать оптический арбалетный прицел Barnett   4 х 32 мм с пятью окулярными сетками.

1. Снимите прицел с прицельной планки.

2. Двигайте оптический прицел вперед или назад так, чтобы изображение сфокусировалось.

3. Осторожно затяните зажимные кольца прицела.

Важно: Перед стрельбой из арбалета убедитесь, что прицельная планка закреплена, и зажимные кольца затянуты.

#### Присоединение опционального кивера

1. Держа арбалет верхней стороной вниз, выровняйте установочный кронштейн с предварительно просверленным отверстием на нижней стороне ложа. Установите и затяните винт.

2. Выровняйте съемный кронштейн кивера с отверстиями на установочном кронштейне (убедитесь, что твердая сторона направлена вверх). Установите и затяните два винта на съемном кронштейне.

3. Присоедините кивер, поместив его на съемном кронштейне так, чтобы пластиковые стержни располагались под небольшим углом к установочной платформе, и поверните для закрепления.

##### Стр. 11

РАБОТА АРБАЛЕТА REVOLUTION XS

#### Взвод арбалета

Обязательно смазывайте ствол смазкой Barnett Lubewax перед взводом арбалета.

1. Расположите арбалет так, чтобы стремя упиралось в землю, и просуньте в него ногу. Противоположный конец ложа должен лежать на Вашем бедре.

См. Рис. 9.

2. Положите руки на тетиву на расстоянии не более ½" по бокам от ложа арбалета. Потяните тетиву с одинаковым усилием с каждой стороны до тех пор, пока тетива не зафиксируется в спусковом механизме. При этом должен быть слышен щелчок.

3. Медленно ослабьте давление Ваших рук на тетиву и убедитесь, что она прочно зафиксирована в спусковом механизме. Теперь Ваш арбалет правильно и безопасно взведен.

Примечание: На защитном покрытии тетивы нанесены фабричные метки – линии на каждой стороне поверхности ствола. После взвода арбалета убедитесь, что метки на тетиве одинаково выступают с каждой стороны спускового механизма. Если арбалет взведен неровно, это приведет к непредсказуемому полету стрелы. При перетяжке тетивы на Вашем арбалете, сделайте метки на защитном покрытии тетивы с каждой стороны от ствола в ненатянутом состоянии. Применяйте смазку Barnett Lubewax для смазывания защитного покрытия тетивы и поверхности ствола.

#### Зарядка арбалета

1. Поместите стрелу вперед под передней смотровой скобой и положите стрелу на поверхность ствола. При использовании стрел с выемками убедитесь, что отмеченная цветом часть оперения находится в желобе ствола, и что выемка стрелы расположена параллельно тетиве.

2. Двигайте стрелу назад под удерживающей стрелу пружиной и полностью заведите ее в спусковой механизм. Примечание: Давление удерживающей стрелу пружины должно лишь удерживать стрелу на месте, не поднимая ее с поверхности ствола.

Стр. 14-15

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Полет стрелы

Стрелы являются, вероятно, наибольшей переменной в отношении точности стрельбы. Они могут сильно отличаться друг от друга и иметь абсолютно разные летные характеристики. В целом, стрелы для стрельбы по мишеням являются более точными, чем охотничьи стрелы. Благодаря участку поверхности фиксированного острия стрел с широким наконечником, используемых в охоте, стрела имеет склонность к "планированию". В целях преодоления данной проблемы мы рекомендуем практиковаться заблаговременно до охотничьего сезона, используя тот тип стрел, которым вы будете в основном пользоваться при стрельбе на охоте.

Учитывайте следующий фактор при выборе стрел: тяжелые стрелы с жесткой сердцевиной и оперением сохраняют в полете больше энергии для гуманного отстрела на достаточном расстоянии (15 – 35 ярдов), а более легкие стрелы летят быстрее, но сохраняют меньше энергии.

- Если была заменена тетива, была ли это тетива Barnett?

- Ровные ли стрелы, в хорошем ли состоянии оперение?

- Правильно (ровно) ли лежит стрела в желобе ствола? Удерживающая стрелу пружина слишком тугая или перекручена? (Отрегулируйте пружину с помощью пары остроносых плоскогубцев – БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!)

- Плавно ли и ровно ли заходит стрела в спусковой механизм?

- Равномерно ли Вы тянете за каждую сторону тетивы, когда взводите арбалет? (Сделайте метки на Вашей новой тетиве с каждой стороны ствола, как говорилось ранее.) После взведения арбалета убедитесь, что метки на тетиве одинаково выступают с каждой стороны спускового механизма.

- При взведении арбалета прилагайте достаточное усилие для удержания тетивы на стволе так, чтобы не поднимать ее над удерживающей стрелу пружиной.

- Укладываете ли Вы одно перо в желоб ствола?

- При использовании стрел с широкими наконечниками выравнивайте лезвия с оперением стрелы (используя Е-образные кольца).

- Проверили ли Вы расстояние между основанием дуг и тетивой? Это расстояние должно быть одинаковым для обеих дуг, что свидетельствует об их одинаковом натяжении.

Неравномерное натяжение дуг приведет к непредсказуемому полету стрелы. Перед отгрузкой производитель точно настраивает натяжение дуг. Чтобы отрегулировать его используйте шестигранный гаечный ключ и рулетку, как показано на Рис. 10.

Износ тетивы

- Применяете ли Вы смазку Barnett Lubewax для смазки середины защитного покрытия тетивы и тросов каждый 5 – 10 выстрелов, а также для смазки ствола при необходимости?

- Оберегайте спусковой механизм и поверхность ствола от инородных предметов.

- Проверяйте, нет ли металлических заусенец на стволе и на наконечниках стрел.

Ослабление дуг или снижение силы выстрела

- Был произведен холостой выстрел? (Это может привести к трещине дуг.)

- Проверьте дуги на предмет расколов и трещин.

- Используете ли Вы тетиву Barnett (с необходимой длиной)?