Остановить мгновение. Фототриггер на Arduino

Съемка быстротекущих процессов, таких как падение капли, взрыв воздушного шарика, — очень непростое дело. Точно подгадать момент, когда нужно нажать на спуск затвора, без специальных устройств практически нереально. Можно, конечно, сделать сотню попыток, и в какой-то момент удача повернется к тебе. Но можно обойтись и без сотни шариков. На помощь придет Arduino. Ниже описан процесс конструирования автоматического триггера на базе Arduino с реакцией на звук или пересечение луча лазерной указки.

Cтрого говоря, Arduino будет управлять не затвором камеры, а фотовспышкой. К сожалению, задержка реакции камеры на сигнал — в районе 20 миллисекунд, что для человеческого глаза не заметно, но все же дольше, чем можно себе позволить при съемке лопнувшего шарика. Поэтому съемка производится в темной комнате с выдержкой 10 секунд, а вот вспышка срабатывает именно в нужный момент. Так как в комнате практически нет освещения, то всё экспонирование фотографии произойдет именно в момент работы вспышки (около 1 миллисекунды).

Лазерный фотосенсор

В качестве сенсора используется простая лазерная указка и фоторезистор. Луч указки направляется на фотосенсор, который будет регистрировать потерю луча. То есть в тот момент, когда объект пересекает луч, Arduino активирует вспышку. В этот же момент программно отключается лазер, чтобы луч не попал на фотографию. Внеся небольшую задержку между пересечением луча и освещением сцены вспышкой, можно поймать в кадр интересные моменты — например разбивающуюся о пол лампу накаливания, которая за мгновение до этого, падая, пересечет луч указки.

Для удешевления конструкции использовался недорогой лазерный модуль. Так как он очень маломощный, его можно запитать напрямую с цифрового выхода Arduino. Поскольку модуль лазера требует 3 В, а напряжение на выходе Arduino 5 В, в схеме используется делитель напряжения на двух резисторах. Другой делитель — в цепи фоторезистора. Значение сигнала с фоторезистора считывается аналоговым входом Arduino.

Звуковой сенсор

Сенсор реагирует на шум — это может быть звук падающей на воду капли или звук лопнувшего шарика и т. д. Для упрощения конструкции в схеме используется уже готовый усилитель, в данном случае — гитарный. С усилителя мы будем получать синусоидальный сигнал в районе 8 кГц. Для защиты аналогового входа Arduino используется диод, отсекающий отрицательную часть волны.

Не первом изображении — сигнал с усилителя (это голос), на втором — сигнал после диода. Arduino, считывая сигнал, сравнивает его с некоторым пороговым значением. Если сигнал превышает его, то срабатывает триггер вспышки. В принципе, можно сделать более избирательную систему и заставить Arduino реагировать на определенные частоты, но в данном приложении этого не требуется.