Компрессоры с ременной передачей

Компрессоры с ременным приводом используют для работы в тяжёлых условиях. Рёбра охлаждения и  особая  конструкция компрессорной группы позволяют формироваться оптимальному тепловому режиму.

Вращательный момент от шкива двигателя на шкив компрессорной  группы, передаётся ременным приводом. При использовании двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной группы наличие привода даёт возможность почти в два раза снижать обороты коленчатого вала. Достигается это путём изменения передаточного числа между головкой компрессора и двигателем. А то что, головка компрессора работает с более низкой частотой вращений, повышает производительность агрегата. Компрессор ременной выпускается как в одно- так и двухступенчатом исполнении. У вторых производительность выше, уровень шума пониженный.

Производительность регулируется автоматически. Когда давление в ресивере опускается к нижнему пределу - срабатывает реле. Компрессор включается  и работает до тех пор, пока давление не установится на верхней точке.

Для давления на выходе 8 атм. и более желательно купить двухступенчатый компрессор с поршнями разного размера. Принцип его работы: вначале воздух сжимает один поршень, потом идёт процесс промежуточного охлаждения и уже во второй камере давление достигает рабочего. У компрессора с такой конструкцией высокий КПД, производительность – более 500л/мин.

Встроенная термозащита  исключает перегрев. Воздушный фильтр, устанавленный перед входом в поршневую группу, не допускает проникновения твёрдых частиц.

Конденсат, образующийся при сжатии, остается в основном в ресивере. В результате на выходе процент влаги низкий,  что благоприятно для пневматических магистралей – не будет образовываться коррозия.

Цена ременного компрессора вполне приемлема, он легко устанавливается и подключается. Всё что необходимо, так это подвод электропитания и подсоединение к пневмосистеме.

Компрессоры поршневые с 2 головками

Основное преимущество поршневых компрессоров с двумя головками – минимальная занимаемая площадь и хорошая производительность.

Компрессоры высокого давления с универсальной конструкцией и отсутствием особых требований к условиям работы пользуются популярностью. Диапазон их рабочего давления – от 10 до 100 МПа. Изготовленные из высокопрочных материалов детали – стали, чугуна, алюминия, позволяют эксплуатацию агрегата в различных условиях.

Компрессор высокого давления имеет датчик, с помощью которого отслеживается давление воздуха – можно узнать в любой момент. Если компрессор двухступенчатый, то манометры устанавливаются в двух местах – на первой ступени выхода воздуха и основном. В одноступенчатом компрессоре манометр один, стоит на выходе.

Обязательно есть система охлаждения, благодаря которой разница температур сжатого воздуха в компрессоре и на выходе составляет не больше 10 градусов Цельсия.

Компрессоры высокого давления в быту применяются довольно редко, их используют больше в народном хозяйстве.

Машиностроительные предприятия стараются их купить, когда нужно обеспечить работу систем вентиляции или насосов. Их используют для пневмопривода машин и механизмов.

Компрессоры высокого давления незаменимы при добыче нефти и ее переработке. Достаточно приемлемая цена позволяет приобретать их для заправки сжатым воздухом баллонов, которые используются в медицине.

Системы очистки различного технологического оборудования и трубопроводов, системы запуска агрегатов тоже работают с помощью компрессоров высокого давления.

По конструктивному исполнению они делятся на винтовые и поршневые компрессоры высокого давления. Если говорить о мобильности, то бывают передвижными и стационарными.

Приобретать компрессор высокого давления лучше сертифицированный, от известного и хорошо зарекомендовавшего себя производителя. Это даёт гарантию безопасности и надёжности.