Характеристики древесных пород, используемых для производства паркетной продукции

Дуб

Древесная порода кольцесосудистого типа с оттенками желтого цвета. На всех разрезах видны сердцевинные лучи. Дубовый паркет темнеет со временем и приобретает цвет благородной старины. Красивая текстура и твердость делают дуб одним из классических паркетных покрытий. Чтобы избежать образования трещин, нежелательно использовать ускоренную сушку этой древесины. Паркет из дуба устойчив к гниению и долговечен. Порода насчитывает около 200 разновидностей.

Бук

Спелодревесная, безъядровая порода с желтоватыми и красно-белыми оттенками.

Паркет из бука имеет благородный вид. Древесина является высокогигроскопичной и сильно реагирует на температурный режим. Для обработки древесины бука применяется специальная тепловая обработка. После дуба является второй древесной породой при производстве паркета.

Бамбук

Древесная порода золотисто-соломенного цвета с плотной и однородной структурой. При производстве бамбуковый паркет склеивают из отдельных полос. Климатическим и механическим воздействиям неподвержен.

Орех

Ядровая порода с узкими сердцевинными лучами. Красивая текстура и прочность отличают ореховый паркет. Это паркетное изделие не требует усилий при обработке и полировке. Орех не образует трещин и не деформируется.

Береза

Заболонная порода белого цвета с желтовато-красными оттенками. Умеренно твердая порода, легко поддающаяся обработке. Из минусов, можно отметить, подверживание загниванию и короблению. Есть несколько видов паркет из березы. Наиболее ценится паркетная продукция из карельской березы.

Ясень

Ядровая порода желтоватого цвета с красивой текстурой. Древесная порода отличной твердости и эластичности. Паркет из ясеня долговечен, не коробится и не гниет. Хорошо поддается тонированию и механической обработке.