Поливинилхлорид: получение и свойства

Поливинилхлорид относится к группе синтетических термопластичных полярных полимеров винилхлоридов. По внешнему виду вещество представляет собой пластичную массу белого цвета. Сокращенное название международное – PVC, а российское – ПВХ.

Производят вещество из хлора(57%) и продуктов нефтепереработки (43%). Можно выделить три основных метода получения поливинилхлорида:

- Суспензионный метод получил наиболее широкое распространение. Его доля в мировом производстве достигает 80%. Преимуществами данного метода являются: высокая производительность, легкий отвод получаемого во время реакции тепла, возможность добиваться необходимых свойств с помощью введения химических добавок.

- Эмульсионный метод имеют долю 10% в мировом производстве. Получаемое вещество в существенной степени загрязнено веществами, которые вводились в качестве вспомогательных, во время реакции полимеризации. Данный поливинилхлорид используется для производства пластизолей и паст.

- Блочный метод является менее дорогостоящим и требует меньших энергозатрат, чем суспензионный, так как не имеет некоторых стадий. Недостатками блочного способа можно считать неоднородность молекулярной массы полученного вещества и сложность отвода тепла, которое выделяется при реакции.

Результатом переработки могут быть жесткий материал – винипласт, и мягкий – пластикат.

Свойства

- ПВХ устойчив к негативным погодным воздействиям, что позволяет его использовать при производстве материалов для кровли и внешней отделки;

- Низкая проницаемость газов, паров и жидкостей;

- Пожаробезопасность вещества обусловлена молекулярным составом, а точнее наличием молекулы хлора. Поливинилхлорид трудно воспламеняется и не поддерживает горение;

- Гигиеничность материала дала возможность широко применять его в медицине и пищевой промышленности;

- Длительный срок эксплуатации изделий;

- Универсальность, так как материал может быть от твердого и жесткого, до мягкого и пластичного;

- Возможность повторного использования после переработки, количество циклов, для материала высокого качества достигает 5 раз;

- Экономичность поливинилхлорида обеспечивает оптимальное соотношение цены и качества.

- При сжигании выделяется большое количество тепла, которым можно обогревать помещения.

Востребованные свойства данного вещества позволили ему войти во все отрасли современного мира.

ПВХ окна

Пластиковые окна прочно вошли в нашу жизнь и сделали ее более эстетичной и комфортной. Но мало кто задумывается, из чего и как производят оконные системы и почему диапазон цен удивляет разбросом.

Материалом для изготовления служит поливинилхлорид, который имеет в составе хлор(57%) и этилен (43%). Для получения нужных для оконного производства свойств, вводятся специальные компоненты и добавки, именно они и повышают качество.

Производство профиля осуществляется экструзивным способом, то есть массу ПВХ нагревают, она приобретает пластичность и в таком состоянии ее выдавливают через специальные трафареты. После сушки материал набирает конечные свойства.

Часто фирмы, которые продают окна, не производят профиль самостоятельно, а закупают его и все остальные комплектующие у крупных производителей. А сборка готового изделия по нужным размерам происходит непосредственно в цехе.

Технология сборки ПВХ изделий имеет ряд основных этапов:

- Нарезка профиля по нужным размерам;

- Усиление профиля армированием;

- Выполнение технических отверстий для отведения конденсата и для установки фурнитуры на подвижных частях системы;

- Сборка рам и сваривание швов в местах соединения, с последующей зачисткой поверхности;

- Установка стеклопакета в конструкцию;

- Монтаж необходимой по проекту фурнитуры;

- Проверка и регулировка собранной конструкции на специальном стенде;

- Доставка заказчику.

На качество и долговечность конструкции может повлиять достаточно много факторов. Ну, конечно, сам поливинилхлорид серьезно влияет на эксплуатационные свойства. Если производитель профиля сэкономил на добавках, то звукоизоляционные, теплозащитные, огнезащитные и прочие характеристики могут не соответствовать обещаниям. Важно, чтоб профиль имел гигиенические сертификаты, и не выделял опасных для здоровья веществ.

Фурнитуру используют либо импортную, либо ту, которую производят отечественные заводы. От нее зависит функциональность подвижных элементов.

Стеклопакет должен быть прозрачным, не искажать видимость, не допускать выхода тепла и не собирать конденсат.

Качество сборки должно быть высоким, поэтому выбирайте тех производителей, которые собирают окна ПВХ автоматически, а не вручную.

Только качественные по всем параметрам окна будут долго радовать вас.