Наименование: лазерный хирургический аппарат для деструкции доброкачественных образований кожи в количестве 1 ед.

Указание на товарный знак, марку, модель: «АЛОД-01»

Страна происхождения: Российская Федерация

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Длина волны излучения, мкм | 1.06 |
|  | Мощность излучения, Вт | 10 |
|  | Плотность мощности излучения на биоткань, кВт/см2 | 11 |
|  | Ø волокна световода мм | 0.6 |
|  | Режимы излучения | непрерывный, импульсно – периодический, моноимпульсный |
|  | Пилот-лазер | красный |
|  | Режим работы | в сфокусированном луче (бесконтактно) через световод (контактно) |
|  | Ресурс, ч. | 10000 |
|  | Наличие механизма обрезки световода | есть |
|  | Габаритные размеры, см | 12х27х30 |
|  | Масса, кг | 8 |

- Товар является новым, ранее не эксплуатируемым, серийно выпускаемым.

- год выпуска Товара 2011 год.

- качество поставляемого Товара соответствует ГОСТам, действующей нормативно-технической документации, санитарным и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Комплектность поставляемого Товара соответствует техническим условиям завода-изготовителя.

Упаковка и маркировка Товара соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Гарантийный срок на Товар – 12 месяцев после даты поставки Товара. Поставщик представляет вместе с Товаром гарантию производителя Товара, срок действия которой составляет 12 (Двенадцать) месяцев, а также гарантию поставщика на Товар, срок действия которой составляет 12 (Двенадцать) месяцев после даты поставки Товара.

Товар имеет следующие документы, представляемые получателю поставщиком при поставке Товара:

- регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России;

- сертификат соответствия Госстандарта России;

- руководство по эксплуатации на русском языке.