| № п.п. | Наименование товара / товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) | Характеристики товара, упаковка | Единица измерения | количество | Страна происхождения поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор одноразовый гинекологический с ложкой Фолькмана, размер М | Набор состоит из: 1.Вкладыш-направления, 2.Зеркала по Куско со следующими характеристиками: Изготовлено из легкого прозрачного пластика. Удлиненная рукоятка нижней створки - 13 см от оси вращения створок до конца рукоятки. Рабочие створки - анатомической формы. Длина створок - 11 см, ширина створок - 2,9 см. Замок (фиксатор) – поворотный, типа «гребенка». Диаметр смотрового окна в наибольшем измерении - 4,5 см 3. Подкладной салфетки, размер каждой из сторон 40 см. 4. 2-х латексных перчаток. 5. Ложки Фолькмана. Полимерный одноразовый двухсторонний ложкообразный зонд. Концы инструмента имеют закругленную форму, но разных диаметров. Длина инструмента составляет 21см. Упаковка: единая формованная блистерная. Возможность использования упаковки в качестве лотка для инструментов, содержащихся в наборе. Наличие индикатора стерильности | Шт. | 1 100 | Республика Беларусь |
| 2 | Набор одноразовый гинекологический с цитощеткой, размер М | Набор состоит из: 1.Вкладыш-направления, 2.Зеркала по Куско со следующими характеристиками: Изготовлено из легкого прозрачного пластика. Удлиненная рукоятка нижней створки - 13 см от оси вращения створок до конца рукоятки. Рабочие створки - анатомической формы. Длина створок - 11 см, ширина створок - 2,9 см. Замок (фиксатор) – поворотный, типа «гребенка». Диаметр смотрового окна в наибольшем измерении - 4,5 см 3. Подкладной салфетки, размер каждой из сторон 40 см. 4. 2-х латексных перчаток. 5. Цитощетки. Полимерный одноразовый зонд. Ёршик цилиндрической формы со спиральным расположением ворсин, диаметр рабочей части 5мм, длина рабочей части 2 см, длина рукоятки 19 см. Упаковка: единая формованная блистерная. Возможность использования упаковки в качестве лотка для инструментов, содержащихся в наборе. Наличие индикатора стерильности | Шт. | 2 100 | Республика Беларусь |
| 3 | Набор одноразовый гинекологический с цитощеткой с тампоном, размер М | Набор состоит из: 1.Вкладыш-направления, 2.Зеркала по Куско со следующими характеристиками: Изготовлено из легкого прозрачного пластика. Удлиненная рукоятка нижней створки - 13 см от оси вращения створок до конца рукоятки. Рабочие створки - анатомической формы. Длина створок - 11 см, ширина створок - 2,9 см. Замок (фиксатор) – поворотный, типа «гребенка». Диаметр смотрового окна в наибольшем измерении - 4,5 см 3. Подкладной салфетки, размер каждой из сторон 40 см. 4. 2-х латексных перчаток. 5. Цитощетка с тампоном. Инструмент состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две различные насадки - тампон и цитощетка. Тампон изготовлен из гигроскопичного материала - поролона. Цитощётка - ёршик цилиндрической формы со спиральным расположением ворсин. Длина инструмента 19,5 см. Длина тампона 2 см, диаметр 1 см. Диаметр рабочей части цитощетки 5 мм, длина 2 см. 6. 2-х предметных стекол. Упаковка: единая формованная блистерная. Возможность использования упаковки в качестве лотка для инструментов, содержащихся в наборе. Наличие индикатора стерильности | Шт. | 1 300 | Республика Беларусь |
| 4 | Набор одноразовый гинекологический с ложкой Фолькмана, цитощеткой и цитощеткой с тампоном, размер М | Набор состоит из: 1.Вкладыш-направления, 2.Зеркала по Куско со следующими характеристиками: Изготовлено из легкого прозрачного пластика. Удлиненная рукоятка нижней створки - 13 см от оси вращения створок до конца рукоятки. Рабочие створки - анатомической формы. Длина створок - 11 см, ширина створок - 2,9 см. Замок (фиксатор) – поворотный, типа «гребенка». Диаметр смотрового окна в наибольшем измерении - 4,5 см 3. Подкладной салфетки, размер каждой из сторон 40 см. 4. 2-х латексных перчаток. 5. Ложки Фолькмана. Полимерный одноразовый двухсторонний ложкообразный зонд. Концы инструмента имеют закругленную форму, но разных диаметров. Длина инструмента составляет 21см. 6. Цитощётка. Полимерный одноразовый зонд. Ёршик цилиндрической формы со спиральным расположением ворсин, диаметр рабочей части 5мм, длина рабочей части 2 см, длина рукоятки 19 см. 7.Цитощетка с тампоном. Инструмент состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две различные насадки - тампон и цитощетка. Тампон изготовлен из гигроскопичного материала - поролона. Цитощётка - ёршик цилиндрической формы со спиральным расположением ворсин. Длина инструмента 19,5 см. Длина тампона 2 см, диаметр 1 см, диаметр рабочей части цитощетки 5 мм, длина 2 см. 8. 2-х предметных стекол. Упаковка: единая формованная блистерная. Возможность использования упаковки в качестве лотка для инструментов, содержащихся в наборе. Наличие индикатора стерильности | Шт. | 1 400 | Республика Беларусь |
| 5 | Набор одноразовый гинекологический с ложкой Фолькмана, размер S | Набор состоит из: 1.Зеркала по Куско со следующими характеристиками: Изготовлено из легкого прозрачного пластика. Рабочие створки - анатомической формы. Длина створок 11,5 см. Ширина створок 1,9 см. Замок (фиксатор) – поворотный. Стержень с зубцами 9 шт, расстояние между зубцами 4 мм. 2. Подкладной салфетки, размер каждой из сторон 40 см. 3. 2-х латексных перчаток. 4. Ложки Фолькмана. Полимерный одноразовый двухсторонний ложкообразный зонд. Концы инструмента имеют закругленную форму, но разных диаметров. Длина инструмента составляет 21см. Упаковка: единая формованная блистерная. Возможность использования упаковки в качестве лотка для инструментов, содержащихся в наборе. Наличие индикатора стерильности | Шт. | 200 | Российская Федерация |
| 6 | Набор одноразовый гинекологический с цитощёткой, размер S | Набор состоит из: 1.Зеркала по Куско со следующими характеристиками: Изготовлено из легкого прозрачного пластика. Рабочие створки - анатомической формы. Длина створок 11,5 см. Ширина створок 1,9 см. Замок (фиксатор) – поворотный. Стержень с зубцами 9 шт, расстояние между зубцами 4 мм. 2. Подкладной салфетки, размер каждой из сторон 40 см. 3. 2-х латексных перчаток. 4. Цитощетки. Полимерный одноразовый зонд. Ёршик цилиндрической формы со спиральным расположением ворсин, диаметр рабочей части 5мм, длина рабочей части 2 см, длина рукоятки 19 см. Упаковка: единая формованная блистерная. Возможность использования упаковки в качестве лотка для инструментов, содержащихся в наборе. Наличие индикатора стерильности | Шт. | 200 | Российская Федерация |