| № п/п | Наименование товара / товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) | Характеристики товара, упаковка, фасовка | Размер | Кол-во | Ед. изм. | Страна происхождения поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абсорбент углекислого газа для низкопоточной анестезии. | Абсорбент углекислого газа, содержащий гидроксид щелочного металла, в закрытом реверсивном контуре дыхательном. Абсорбент углекислого газа натронная известь, частицы сферической формы: 2-4 мм. Производительность 130л/кг, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) 1,2 см водного столба. Цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность 15,9%. Упаковка: клинически чистая. Фасовка: канистра 5 л. |  | 59 | шт. | Федеративная Республика Германия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика |
| 2 | Абсорбент углекислого газа | Абсорбент углекислого газа, содержащий гидроксид щелочного металла, в закрытом реверсивном контуре дыхательном. Абсорбент углекислого газа натронная известь, частицы сферической формы: 2-4 мм. Производительность 130л/кг, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) 1,2 см водного столба. Цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность 15,9%. Упаковка: клинически чистая. Фасовка: канистра 5 л. |  | 237 | шт. | Федеративная Республика Германия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика |
| 3 | Блок из трех 3-ходовых кранов | Блок из трех 3-ходовых кранов для инфузии, измерения давления, регулирования потоков. Состав крана: Т- образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы, коннекторы Луер лок, разъем для крепления к фиксатору кранов на коже пациента; регулятор потоков - цветовая маркировка с щелчковым фиксатором поворота, шаг 45 градусов, указатели открытых каналов, четкое тактильное ощущение при переключении между рабочими позициями. Встроенный адаптер свободного вращения, защищающий систему от разгерметизации и инфицирования. Регулятор потоков: Угол поворота 360 градусов, пять рабочих позиций. Цветовая кодировка кранов: синий цвет – венозная линия; красный цвет – артериальная линия; зеленый цвет – многоцелевой кран. Резистентность к давлению в системе: Не ниже 4 бар. Химическая резистентность: Class А. Соединения: 2 канала – Луер Лок, наружная резьба, 1 канал – Луер Лок, внутренняя резьба. |  | 13305 | шт | Федеративная Республика Германия, Венгрия, Французская Республика, Соединенные Штаты Америки, Малайзия, Швейцарская Конфедерация |
| 4 | Блок из пяти 3-ходовых кранов | Блок из пяти 3-ходовых кранов для инфузии, измерения давления, регулирования потоков. Состав крана: Т- образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы, коннекторы Луер лок, разъем для крепления к фиксатору кранов на коже пациента; регулятор потоков - цветовая маркировка с щелчковым фиксатором поворота, шаг 45 градусов, указатели открытых каналов, четкое тактильное ощущение при переключении между рабочими позициями. Встроенный адаптер свободного вращения, защищающий систему от разгерметизации и инфицирования. Регулятор потоков: Угол поворота 360 градусов, пять рабочих позиций. Цветовая кодировка кранов: синий цвет – венозная линия; красный цвет – артериальная линия; зеленый цвет – многоцелевой кран. Резистентность к давлению в системе: 4 бар. Химическая резистентность: Class А. Соединения: 2 канала – Луер Лок, наружная резьба, 1 канал – Луер Лок, внутренняя резьба. |  | 2135 | шт | Федеративная Республика Германия, Венгрия, Французская Республика, Соединенные Штаты Америки, Малайзия, Швейцарская Конфедерация |
| 5 | Воздуховод орофаринге-альный одноразовый | Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента без герметизации перехода гортань-трахея. Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой. Материал: полипропилен, эластомер. | размер 000 (3,5см) розовый | 169 | шт | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 6 | Воздуховод орофаринге-альный одноразовый |  | размер 00 (5см) Голубой | 281 | шт | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 7 | Воздуховод орофаринге-альный одноразовый |  | размер 0 (5,5см) серый | 158 | шт | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 8 | Воздуховод орофаринге-альный одноразовый |  | размер 1 (6,5см) белый | 457 | шт | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 9 | Воздуховод орофаринге-альный одноразовый |  | размер 2 (8см) зеленый | 379 | шт | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 10 | Воздуховод орофаринге-альный одноразовый |  | размер 3 (9см) оранжевый | 278 | шт | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 11 | Заглушка с инъекционной мембраной | Заглушка для герметичного закрытия инфузионных систем, катетеров, фильтров и других принадлежностей для инфузионной терапии при помощи винтового соединения Луер Лок; инъекционная мембрана для введения растворов с помощью иглы. Используемые материалы: полипропилен, полиэтилен, полиуретан, силикон; без латекса. Тип винтового соединения: Луер Лок, male. |  | 34200 | шт | Федеративная Республика Германия, Венгрия, Малайзия, Социалистическая Республика Вьетнам, Французская Республика, Соединенные Штаты Америки, Швейцарская Конфедерация |
| 12 | Зонд биполярный для временной электрокардиостимуляции | Расстояние между электродами 7 мм. Диаметр зонда 5F. Характеристики: С-образный наконечник (тип желудочковый), поверхность электрода - кольцо 14 мм2, наконечник 17 мм2. Эффективная длина зонда 115 см. Материал катетера: рентгеноконтрастный полиамид. Полное сопротивление 50 Ом. Подключение - два стандартных штекера для электрогенератора, длина 2 м. |  | 23 | шт. | Федеративная Республика Германия, Соединенные Штаты Америки |
| 13 | Зонд желудочный | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Цветные воронкообразные коннекторы, совместимые со всеми стандартными адапторами, 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании. Не содержат потенциально небезопасных веществ (фталатов). Содержат полиадипат в качестве пластификатора. Указание на отсутствие фталатов на блистерной упаковке. Эффективная длина изделия - 760мм. Маркировка размера изделия на коннекторе. Длина 80см. | диаметр Ch10 | 1997 | шт. | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Республика Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика, Королевство Нидерландов |
| 14 | Зонд желудочный |  | диаметр Ch12 | 1332 | шт. | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Республика Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика, Королевство Нидерландов |
| 15 | Зонд желудочный |  | диаметр Ch14 | 2912 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Республика Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика, Королевство Нидерландов |
| 16 | Зонд желудочный |  | диаметр Ch16 | 4678 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Республика Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика, Королевство Нидерландов |
| 17 | Зонд желудочный |  | диаметр Ch18 | 5298 | шт | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Республика Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика, Королевство Нидерландов |
| 18 | Зонд желудочный |  | диаметр Ch20 | 3903 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Республика Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика, Королевство Нидерландов |
| 19 | Зонд желудочный |  | диаметр Ch22 | 2353 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Республика Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика, Королевство Нидерландов |
| 20 | Зонд желудочный |  | диаметр Ch25 | 965 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Республика Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика |
| 21 | Зонд желудочный |  | диаметр Ch28 | 705 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Республика Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика |
| 22 | Зонд пищеводно-желудочный спадающийся силиконовый | Зонд одноканальный пищеводно-желудочный спадающийся силиконовый предназначен для кормления больных с повреждением пищевода и с нарушением глотания. Наружный диаметр зонда 9,5мм, толщина стенки трубчатого элемента зонда – 0,6 мм, общая длина зонда - 1200мм. Зонд имеет 2 отверстия, расположенные через 30мм друг от друга на расстоянии 28мм от начала наконечника зонда. |  | 586 | шт | Российская Федерация |
| 23 | Игла спинальная | Состав: Игла – тонкостенная, устойчивая на излом со срезом дистального кончика типа "Квинке"; двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции; наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон; встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала; мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы; ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы. | диаметр 20G, длина 88мм | 1323 | шт | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 24 | Игла спинальная |  | диаметр 22G, длина 88мм | 1358 | шт | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 25 | Игла спинальная |  | диаметр 22G, длина 120мм | 793 | шт | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 26 | Игла спинальная |  | диаметр 25G, длина 88мм | 3868 | шт | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 27 | Игла спинальная |  | диаметр 25G, длина 120мм | 970 | шт | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 28 | Игла спинальная |  | диаметр 26G, длина 88мм | 1350 | шт. | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 29 | Игла спинальная | Состав: Игла – тонкостенная, устойчивая на излом со срезом дистального кончика типа "Карандаш"; двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции; наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон; встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала; мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы; ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы. | диаметр 22G, длина 88мм | 638 | шт | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 30 | Игла спинальная |  | диаметр 25G, длина 50мм | 203 | шт. | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 31 | Игла спинальная |  | диаметр 25G, длина 88мм | 738 | шт. | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 32 | Игла спинальная |  | диаметр 25G, длина 120мм | 190 | шт. | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 33 | Игла спинальная |  | диаметр 27G, длина 88мм | 130 | шт. | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 34 | Игла спинальная |  | диаметр 27G, длина 120мм | 70 | шт. | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 35 | Игла спинальная с иглой-направителем | Состав: игла – тонкостенная, устойчивая на излом, со срезом дистального кончика типа "Карандаш"; двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона; наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами; встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы; мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы; ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы; игла-направитель - диаметром 22G длиной 35 мм, со стандартным 3-х гранным срезом дистального кончика и рифленым павильоном с разъемом Луер лок жен | диаметр 25G, длина 88мм | 760 | шт. | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 36 | Игла спинальная с иглой-направителем |  | диаметр 27G, длина 88мм | 315 | шт. | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 37 | Игла спинальная с иглой-направителем | Состав: игла – тонкостенная, устойчивая на излом, со срезом дистального кончика типа "Карандаш"; двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона; наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами; встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы; мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы; ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы; игла-направитель - диаметром 22G длиной 35 мм, со стандартным 3-х гранным срезом дистального кончика и рифленым павильоном с разъемом Луер лок жен | диаметр 25G, длина 103мм | 785 | шт. | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 38 | Игла спинальная с иглой-направителем |  | диаметр 27G, длина 103мм | 110 | шт. | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 39 | Игла-направитель | Игла для стабилизации тонких спинальных игл G27-G29 при проведении спинальной анестезии. Состав: Игла-направитель - диаметром 22G длиной 35 мм, со стандартным 3-х гранным срезом дистального кончика и рифленым павильоном с разъемом Луер Лок Жен |  | 10 | шт. | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 40 | Игла-направитель | Игла для стабилизации тонких спинальных игл G25-G27 при проведении спинальной анестезии. Состав: Игла-направитель - диаметром 20G длиной 35 мм, со стандартным 3-х гранным срезом дистального кончика и рифленым павильоном с разъемом Луер Лок Жен |  | 665 | шт. | Малайзия, Япония, Федеративная Республика Германия |
| 41 | Интродьюсерный набор для мониторинга физиологического давления и сердечного выброса | Состав: игла пункционная 18G , размер 1.3 х 70 мм; проводник из нержавеющей стали 70 см, диаметр 0.8 мм, наконечник гибкий J3; Сосудорасширитель, длина 205 мм, материал - фторэтиленпропилена; Венозная двухслойная полиэтиленовая канюля, 6-лепестковый спиральный гемостатический клапан, поток крови через клапан 0.01 г/мин, боковой порт с вращающимся ободком для подшивания к коже. Длина 115 мм. Размер: 8 F. |  | 20 | шт. | Федеративная Республика Германия, Польша, Соединенные Штаты Америки, Малайзия |
| 42 | Интродьюсерный набор для мониторинга физиологического давления и сердечного выброса | Состав: игла пункционная 18G, размер 1.3 х 70 мм. Проводник из нержавеющей стали 70 см, диаметр 0.89 мм, наконечник гибкий J3. Сосудорасширитель, длина 205 мм, материал – фторэтиленпропилен; Венозная двухслойная полиэтиленовая канюля, 6-лепестковый спиральный гемостатический клапан, поток крови через клапан 0.01 г/мин, боковой порт с вращающимся ободком для подшивания к коже. Длина 115мм. Размер 6 F. Защитный чехол для катетера, 120см. Скальпель. |  | 35 | наб. | Федеративная Республика Германия, Польша, Соединенные Штаты Америки, Малайзия |
| 43 | Интубационный стилет | Алюминевый проводник с полимерным покрытием. Гладкий закругленный дистальный конец. | CH6 /2 мм. | 340 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов, Китайская Народная Республика |
| 44 | Интубационный стилет |  | CH10 / 3.3 мм. | 448 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов, Китайская Народная Республика |
| 45 | Интубационный стилет |  | CH14 / 4.9 мм. | 329 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов, Китайская Народная Республика |
| 46 | Камера увлажнителя самозаполняющаяся | Камера увлажнения для увлажнителей Fisher & Paykel имеющихся у Заказчика. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с функцией автоматического заполнения. Рабочий объём 350 мл (эффективный объём 50-300 мл), применима при давлении до 180 см водного столба и потоке до 140 л/мин. Прозрачный корпус - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22М, с градуировкой минимум/максимум, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий. |  | 3785 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Новая Зеландия |
| 47 | Канюля назальная педиатрическая | Канюля для подачи кислорода. Канюля назальная для детей с удлинительным шлангом длиной 1,8м, длина всей системы 2,1м, с нескользящим седловидным фиксатором для позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные изогнутые, продольноармированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли, соединение с источником - стандартное 6мм, эластомерное. Соединитель канюли с трубкой транспарентный. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. |  | 792 | шт | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов, Китайская Народная Республика |
| 48 | Катетер Нелатона | Закругленный атравматичный конец для безболезненного введения. Гладкая поверхности минимизирующая потребность в смазке. Наличие боковых глазков для обеспечивания наилучшего дренажа без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера, для присоединения мочеприемников или других устройств. Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Индивидуальная стерильная упаковка. Длина 40см. | Диаметр Ch-06 | 2645 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, |
| 49 | Катетер Нелатона |  | Диаметр Ch-08 | 1205 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, |
| 50 | Катетер Нелатона |  | Диаметр Ch-10 | 985 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 51 | Катетер Нелатона |  | Диаметр Ch-12 | 1335 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 52 | Катетер Нелатона |  | Диаметр Ch-14 | 4940 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 53 | Катетер отсасывающий (аспирационный) с вакуум-контроллером | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Атравматичный дистальный конец катетера. Маркировка глубины введения катетера с шагом 1см. Специально обработанная поверхность для облегчения введения катетера. Прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. Растояние от отверстия ручного управления вакуумом до сообщения с основным каналом катетера 2см. Коннектор в области отверстий c менее гладкой структурой поверхности, чем в основной части. Цветомаркировка размера катетера.Стерильный. Длина 40 см | СН-06 | 41588 | шт. | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 54 | Катетер отсасывающий (аспирационный) с вакуум-контроллером | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Атравматичный дистальный конец катетера. Маркировка глубины введения катетера с шагом 1см. Специально обработанная поверхность для облегчения введения катетера. Прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. Растояние от отверстия ручного управления вакуумом до сообщения с основным каналом катетера 2см. Коннектор в области отверстий c менее гладкой структурой поверхности, чем в основной части. Цветомаркировка размера катетера. Стерильный. Длина 45 см | СН-08 | 31898 | шт. | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 55 | Катетер отсасывающий (аспирационный) с вакуум-контроллером | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Атравматичный дистальный конец катетера. Маркировка глубины введения катетера с шагом 1см. Специально обработанная поверхность для облегчения введения катетера. Прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. Растояние от отверстия ручного управления вакуумом до сообщения с основным каналом катетера 2см. Коннектор в области отверстий c менее гладкой структурой поверхности, чем в основной части. Цветомаркировка размера катетера. Стерильный. Длина 45 см | СН-10 | 17443 | шт. | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 56 | Катетер отсасывающий (аспирационный) с вакуум-контроллером | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Атравматичный дистальный конец катетера. Маркировка глубины введения катетера с шагом 1см. Специально обработанная поверхность для облегчения введения катетера. Прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. Растояние от отверстия ручного управления вакуумом до сообщения с основным каналом катетера 2см. Коннектор в области отверстий c менее гладкой структурой поверхности, чем в основной части. Цветомаркировка размера катетера. Стерильный. Длина 50 см | СН-12 | 16855 | шт. | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 57 | Катетер отсасывающий (аспирационный) с вакуум-контроллером | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Атравматичный дистальный конец катетера. Маркировка глубины введения катетера с шагом 1см. Специально обработанная поверхность для облегчения введения катетера. Прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. Растояние от отверстия ручного управления вакуумом до сообщения с основным каналом катетера 2см. Коннектор в области отверстий c менее гладкой структурой поверхности, чем в основной части. Цветомаркировка размера катетера. Стерильный. Длина 50 см | СН-14 | 31435 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 58 | Катетер отсасывающий (аспирационный) с вакуум-контроллером | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Атравматичный дистальный конец катетера. Маркировка глубины введения катетера с шагом 1см. Специально обработанная поверхность для облегчения введения катетера. Прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. Растояние от отверстия ручного управления вакуумом до сообщения с основным каналом катетера 2см. Коннектор в области отверстий c менее гладкой структурой поверхности, чем в основной части. Цветомаркировка размера катетера. Стерильный. Длина 50 см | СН-16 | 26425 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 59 | Катетер отсасывающий (аспирационный) с вакуум-контроллером | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Атравматичный дистальный конец катетера. Маркировка глубины введения катетера с шагом 1см. Специально обработанная поверхность для облегчения введения катетера. Прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. Растояние от отверстия ручного управления вакуумом до сообщения с основным каналом катетера 2см. Коннектор в области отверстий c менее гладкой структурой поверхности, чем в основной части. Цветомаркировка размера катетера. Стерильный. Длина 50 см | СН-18 | 9745 | шт | Королевство Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 60 | Катетер питающий | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения, со специальной обработкой поверхности, снижающей потребность в применении смазывающих средств. Атравматический кончик катетера и атравматичная обработка боковых отверстий. Цветные коннекторы Луер, выдерживающие многократное открытие-закрытие, 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании. Постоянная жесткость в условиях длительного стояния. Наличие рентгено-контрастной полосы. Не содержит фталатов, длина 40 см | Размер СН-04 | 3000 | шт | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 61 | Катетер питающий | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения, со специальной обработкой поверхности, снижающей потребность в применении смазывающих средств. Атравматический кончик катетера и атравматичная обработка боковых отверстий. Цветные коннекторы Луер, выдерживающие многократное открытие-закрытие, 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании. Постоянная жесткость в условиях длительного стояния. Наличие рентгено-контрастной полосы. Не содержит фталатов, длина 40 см | Размер СН-05 | 3192 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 62 | Катетер питающий | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения, со специальной обработкой поверхности, снижающей потребность в применении смазывающих средств. Атравматический кончик катетера и атравматичная обработка боковых отверстий. Цветные коннекторы Луер, выдерживающие многократное открытие-закрытие, 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании. Постоянная жесткость в условиях длительного стояния. Наличие рентгено-контрастной полосы. Не содержит фталатов, длина 40 см | Размер СН-06 | 36605 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 63 | Катетер питающий | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения, со специальной обработкой поверхности, снижающей потребность в применении смазывающих средств. Атравматический кончик катетера и атравматичная обработка боковых отверстий. Цветные коннекторы Луер, выдерживающие многократное открытие-закрытие, 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании. Постоянная жесткость в условиях длительного стояния. Наличие рентгено-контрастной полосы. Не содержит фталатов, длина 40 см | Размер СН-08 | 19132 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 64 | Катетер питающий | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения, со специальной обработкой поверхности, снижающей потребность в применении смазывающих средств. Атравматический кончик катетера и атравматичная обработка боковых отверстий. Цветные коннекторы Луер, выдерживающие многократное открытие-закрытие, 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании. Постоянная жесткость в условиях длительного стояния. Наличие рентгено-контрастной полосы. Не содержит фталатов, длина 40 см | Размер СН-10 | 2262 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 65 | Катетер умбиликальный (пупочный) | Пупочный венозный катетер с коннектором Луер. Рентгеноконтрастный. Длина катетера 50 см. | Размер СН-05 | 608 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 66 | Катетер умбиликальный (пупочный) |  | Размер СН-06 | 795 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 67 | Катетер умбиликальный (пупочный) |  | Размер СН-08 | 535 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 68 | Комплект для катетеризации мочевого пузыря | Готовый к использованию набор расходных материалов для катетеризации мочевого пузыря, уложенных в порядке необходимом для проведения процедуры. Требования к набору: Состав: Одноразовые защитные простыни из двухслойного материала (внутренний слой – из впитывающего бумажного материала, отбеленный; внешний (водоотталкивающий) - из полиэтиленовой пленки) 1 шт. - разм. 50 х 50см, и 1 шт. размер 60 х 60см с апертурой; 8 слойных марлевых салфеток (плотность плетения -17 нитей на 1см2)- 2 шт, круглых тампонов из перевязочной марли плотность плетения 20 нитей на 1см2, диаметром 3,5 - 5см - 4 шт.; смотровые латексные неопудренные перчатки размер M - 1 пара; пластиковая градуированная кювета 500мл. - 1шт., пластиковый пинцет - 2шт. Требования к упаковке: 2х составной лоток из прозрачного пластика, с легко вскрывающейся верхней поверхностью из плотной бумаги, большая часть лотка - градуированная кювета объемом 900мл. Стерильный. |  | 2603 | компл. | Федеративная Республика Германия, Чешская Республика |
| 69 | Комплект для катетеризации центральной вены | Готовый к использованию стерильный комплект расходных материалов для катетеризации центральных вен, уложенных в порядке, необходимом для проведения процедуры. Состав: одноразовое покрытие для инструментального столика из двухслойного материала: верхний (впитывающий) слой – из полипропилена (спанбонд); нижний (водоотталкивающий) слой – из полиэтиленовой пленки разм. 75 х 90см, -1шт.; полотенце для рук из рельефного нетканного материала разм. 33 х 33см -1шт; пластиковый зажим - 1шт; круглые тампоны их нетканного материала (вискозного волокна и полиэфира) диаметром 3,5-5 см - 5шт; простыня с круглым отверстием диаметром. 10см из двухслойного материала верхний (впитывающий) слой – из полипропилена (спанбонд), нижний (водоотталкивающий) слой – из полиэтиленовой пленки разм. 75х90см,-1шт.; игла атравматичная для локальной анестезии 22G - 1шт., игла атравматичная - 1шт; шприц без иглы 10мл - 1шт; шприц без иглы 20мл - 1шт; одноразовый скальпель из нержавеющей стали на пластиковой ручке- держателе с пластиковой крышкой - 1шт; пластиковый градуированный лоток 120мл - 1шт; стальной хирургический пинцет - 1шт; ножницы малые - 1шт; металлический зажим для артерии - 1шт; 4х слойные салфетки из нетканного материала (вискозного волокна и полиэфира) размер 7,5х7,5см - 6шт; 8ми слойные салфетки из отбеленной перевязочной марли из 100% хлопка плотностью плетения 17 нитей на 1см2, плетение: Простая сетка 1/1 с подвернутой кромкой размер 5см х 5 см - 2шт; фиксирующая адгезивная повязка из полупроницаемая прозрачная полиуретановая пленка, гипоаллергенный полиакрилатный клей без канифоли - водо- паропроницаемость: 800-900г/м²/24часа , предел прочности при растяжении - 15Н/см размер 6х9см - 1шт. Упаковка: 2х составной лоток из прозрачного пластика, с легко вскрывающейся верхней поверхностью из плотной бумаги. Стерильный. |  | 2982 | компл. | Федеративная Республика Германия, Чешская Республика |
| 70 | Комплект для локальной анестезии | Готовый к использованию стерильный набор материалов для проведения локальной анестезии уложенных в порядке, необходимом для проведения процедуры. Состав: одноразовое покрытие для инструментального столика из двухслойного материала: верхний (впитывающий) слой – из полипропилена (спанбонд); нижний (водоотталкивающий) - из полиэтиленовой пленки разм. 75 х 90 см, - .1 шт. 2х слойная простыня: верхний (впитывающий) слой – из полипропилена (спанбонд); нижний (водоотталкивающий) - из полиэтиленовой пленки с клейкой полосой, размер 50 x 50 см - 1 штука, полотенце для рук из рельефного нетканного материала размер 33 х 33см - 1шт, 4х слойные салфетки из нетканного материала (вискозного волокна и полиэфира) размер 7,5 х 7,5см - 6шт, круглые тампоны их нетканного материала (вискозного волокна и полиэфира) диаметром 3,5-5см - 5 шт; игла 22G атравматичная - 1шт., пластиковый шприц 5мл -1шт. ,пластиковый пинцет - 1шт., пластиковый зажим - 1шт.. Упаковка: 2х составной прозрачные пластиковый лоток с легко вскрывающейся верхней поверхностью из плотной бумаги. Стерильный. |  | 1628 | компл. | Федеративная Республика Германия, Чешская Республика |
| 71 | Комплект небулайзера | Комлект: небулайзер со стандартной базой, маска аэрозольная взрослая и шланг кислородный. Маска аэрозольная взрослая с носовым зажимом, небулайзер трахеобронхиального осаждения (при потоке 8л/мин 74% объёма аэрозоля имеют размер частиц 5мкм). Маска с головным фиксатором. Шланг кислородный стандартный продольноармированный. Система работоспособна в горизонтальном положении. Материал: полипропилен, полиэтилен. |  | 1323 | компл. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия |
| 72 | Контур дыхательный | Контур дыхательный диаметр 22мм, длина 1,6м. Шланги вдоха/выдоха с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F, с угловым соединителем 22М/15F, с резервным мешком 2,0л, с дополнительным шлангом длиной 0,8 м, соединение на аппарат 22F. |  | 5966 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика |
| 73 | Контур дыхательный | Контур дыхательный для взрослых универсальный реверсивный для соединения пациента с наркозно-дыхательными аппаратами и аппаратами искуственной вентиляции легких для активного увлажнения. Гофрированный материал, диаметр шлангов 22 мм, длина 1,6 м, с проводом обогрева в шланге вдоха, линия обогрева витая по внутренней стенке шланга, с встроенным в соединительный коннектор на камеру увлажнения электроразъёмом, с разборным самогерметизирующимся влагосборником в канале выдоха, с клапаном поворотного типа, обеспечивающим герметичность в любом положении влагосборника, с параллельным Y-образным соединителем с температурным портом с герметизирующей заглушкой и портом дозированного введения, с защитным колпачком на коннекторе на пациента, с дополнительным шлангом 0,8 м, с принадлежностями: соединители 22М-22М - 2шт., угловой жесткий соединитель 22F-22М. Материал: полиэтилен, полипропилен без латекса. |  | 940 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия |
| 74 | Контур дыхательный антимикробный | Контур дыхательный для взрослых для соединения наркозно-дыхательных аппаратов с пациентом. Контур дыхательный реверсивный анестезиологический с антимикробной присадкой (антибактериальный), импрегнированный серебром, диаметр 22мм, длина 1,6м. Гофрированные шланги вдоха/выдоха розового цвета, с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F, с угловым соединителем 22М/15F, закрытым с тестирующей защитной крышкой, с резервным мешком 2,0л, с дополнительным шлангом 0,8м, соединение на аппарат 22F. Шланги изготовлены (методом экструзии) из полиэтилена с добавкой органического соединения, содержащего серебро, жесткие детали - полипропилен, полиэтилен высокой плотности. Принадлежности: соединители 22М-22М 2 шт. |  | 1473 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Новая Зеландия |
| 75 | Контур дыхательный неонатальный | Контур дыхательный неонатальный универсальный для соединения пациента с наркозно-дыхательным аппаратом и аппаратами искуственной вентиляции легких. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длинна системы 1,6м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, шланг вдоха: двухсоставной длиной 1,2 и 0,4м, шланг выдоха: двухсоставной 0,8 и 0,8 м с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами диаметром 7,6 мм с герметизирующими заглушками (на соединителе, шлангах вдоха и выдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, снабжённом внутренней тест-защитной заглушкой), с встроенной в Y-образный соединитель линией мониторинга давления с внутренним диаметром 3,6мм, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, c эластомерным съёмным соединителем диаметром 9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом длиной 0,8м (с эластомерным (к аппарату) 9-11мм и жестким 22F (к камере увлажнителя) соединителями) и комплектом принадлежностей в составе: 1-вый: жесткие соединители 15М-8,5F, 22М-22М/15F и адаптер провода нагрева; 2-ой: трубка соединительная (внутренний диаметр 6мм), гибкий соединитель с эластомерными съёмными соединителями диаметром 9-11мм на концах, жесткий соединитель 22М-22М/15F. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. |  | 620 | шт | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Новая Зеландия |
| 76 | Контур дыхательный педиатрический | Контур дыхательный педиатрический универсальный (внутренний диаметр шлангов 15мм). Длина 1,6м, гофрированные шланги вдоха - выдоха с самогерметизирующимся влагосборниками, клапан влагосборников поворотного типа, малого сопротивления, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с портами диаметром 7,6мм на Y-образном соединителе, с герметизирующими заглушками. Y-образный соединитель имеет защитную крышку красного цвета. Дополнительный шланг длиной 0,4м. Соединения на аппарат 22F - жёсткие, на камеру увлажнения 22F - эластомерные. Принадлежности: соединитель жёсткий 22М-22М. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. |  | 674 | шт | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 77 | Контур дыхательный неонатальный | Дыхательный контур для аппарата искуственной вентиляции легких «INFANT FLOW» имеющихся у Заказчика, обеспечивает поддержание адекватного газообмена при замещении функции внешнего дыхания при проведении искуственной вентиляции легких в различных режимах у детей. Контур однократного применения, стерилен, со встроенным генератором, адаптированный к использованию совместно с увлажнителями, поставляется готовым изделием (в собранном виде) в индивидуальной пластиковой упаковке. Дыхательный контур включает в себя: дыхательные трубки, влагосборники, соединительные элементы (коннекторы, переходники, адаптеры), генератор дыхания, нагревательный провод, назальные канюли (размеры S, M, L) по одной штуке, шумопоглатитель. Материал: силикон, пластик на основе полиэтилена. Количество в неделимой упаковке 20 штук. |  | 6 | уп | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Соединенные Штаты Америки |
| 78 | Кран инфузионный трехходовый для регулировки потоков | Кран из прозрачного, химически-устойчивого поликарбоната, Т-образный корпус с прямоточными каналами, коннекторы Луер лок; регулятор потоков 360 градусов, синий (вена), с щелчковым фиксатором поворота, шаг 45 градусов. Устойчивость к давлению 4 бар. Встроенный адаптер свободного вращения, защищающий систему от разгерметизации и инфицирования. |  | 16190 | шт. | Федеративная Республика Германия, Венгрия, Французская Республика, Соединенные Штаты Америки, Малайзия, Швейцарская Конфедерация |
| 79 | Кран инфузионный трехходовый для регулировки потоков | Кран из прозрачного, химически-устойчивого поликарбоната, Т-образный корпус с прямоточными каналами, коннекторы Луер лок; регулятор потоков 360 градусов, красный (артерия), с щелчковым фиксатором поворота, шаг 45 градусов. Устойчивость к давлению 4 бар. Встроенный адаптер свободного вращения, защищающий систему от разгерметизации и инфицирования. |  | 11200 | шт. | Федеративная Республика Германия, Венгрия, Французская Республика, Соединенные Штаты Америки, Малайзия, Швейцарская Конфедерация |
| 80 | Ларингоскопический клинок | Клинок ларингоскопический типа Макинтош, изогнутый, пластиковый, совместимый с рукоятками, с зелёной маркировкой, с фиброоптикой с передней и боковой засветкой, шариковая защёлка для фиксации в рукоятке. Материал: полипропилен, акрил. | размер 2 | 24 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 81 | Ларингоскопический клинок |  | размер 3 | 626 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 82 | Ларингоскопический клинок |  | размер 4 | 192 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 83 | Манжета | Манжета одноразовая для измерения неинвазивного артериального давления у новорожденных к монитору Dash 2000/3000, имеющемуся у Заказчика. Цветовая кодировка - синий. Тканевая основа манжеты. Общий размер манжеты 10х3см.Диапазон охвата 3-6см.Длина трубки со штуцером типа Луер-20см.Количество каналов – 2.Штуцер обеспечивает герметичное соединение шланга к монитору Dash 2000/3000 с манжетой. Используемые материалы гипоаллергенны и не содержат латекс | №1 | 265 | шт | Федеративная Республика Германия |
| 84 | Манжета | Манжета одноразовая для измерения неинвазивного артериального давления у новорожденных к монитору Dash 2000/3000, имеющемуся у Заказчика. Цветовая кодировка - светло-голубой. Тканевая основа манжеты. Общий размер манжеты 12х4 см. Диапазон охват: 4-8см. Длина трубки со штуцером типа Луер 20см. Количество каналов – 2.Штуцер обеспечивает герметичное соединение шланга к монитору Dash 2000/3000с манжетой. Используемые материалы гипоаллергенны и не содержат латекс | №2 | 296 | шт | Федеративная Республика Германия |
| 85 | Манжета | Манжета одноразовая для измерения неинвазивного артериального давления у новорожденных к монитору Dash 2000/3000, имеющемуся у Заказчика. Цветовая кодировка - зеленый. Тканевая основа манжеты. Общий размер манжеты 15х5 см. Диапазон охвата:6-11см. Длина трубки со штуцером типа луер 20см.Количество каналов –2.Штуцер обеспечивает герметичное соединение шланга к монитору Dash 2000/3000 с манжетой. Используемые материалы гипоаллергенны и не содержат латекс | №3 | 215 | шт | Федеративная Республика Германия |
| 86 | Манжета | Манжета одноразовая для измерения неинвазивного артериального давления у новорожденных к монитору Dash 2000/3000, имеющемуся у Заказчика. Цветовая кодировка - красный. Тканевая основа манжеты. Общий размер манжеты 19х5 см. Диапазон охвата:7-13см. Длина трубки со штуцером типа луер 20см.Количество каналов – 2.Штуцер обеспечивает герметичное соединение шланга к монитору Dash 2000/3000 с манжетой. Используемые материалы гипоаллергенны и не содержат латекс | №4 | 180 | шт | Федеративная Республика Германия |
| 87 | Манжета | Манжета одноразовая для измерения неинвазивного артериального давления у новорожденных к монитору Dash 2000/3000, имеющемуся у Заказчика. Цветовая кодировка-оранжевый. Тканевая основа манжеты. Общий размер манжеты 20 х 6 см. Диапазон охвата: 8 - 15 см. Длина трубки со штуцером типа луер 20см. Количество каналов – 2. Штуцер обеспечивает герметичное соединение шланга к монитору Dash 2000/3000с манжетой. Используемые материалы гипоаллергенны и не содержат латекс | №5 | 65 | шт | Федеративная Республика Германия |
| 88 | Манжета | Манжета многоразовая для измерения неинвазивного артериального давления у новорожденных к монитору Dash 2000/3000, имеющемуся у Заказчика. Диапазон охвата:6-11см. Тканевая основа манжеты. Длина трубки со штуцером типа луер 20см. Количество каналов – 2. Штуцер обеспечивает герметичное соединение шланга к монитору Dash 2000/3000 с манжетой. Используемые материалы гипоаллергенны и не содержат латекс |  | 97 | шт | Федеративная Республика Германия |
| 89 | Манжета измерения артериального давления | Манжета многоразовая для измерения неинвазивного артериального давления у младенцев к монитору Dash 2000/3000, имеющемуся у Заказчика. Диапазон охвата:12-19см. Тканевая основа манжеты. Количество каналов –2. Опция извлечения накачиваемой части, для удобства дезинфекции соприкасаемого с пациентом материала |  | 42 | шт | Федеративная Республика Германия |
| 90 | Манжета измерения артериального давления | Манжета многоразовая для измерения неинвазивного артериального давления у детей к монитору Dash 2000/3000, имеющемуся у Заказчика. Диапазон охвата:18-26см. Тканевая основа манжеты. Количество каналов – 2.Опция извлечения накачиваемой части, для удобства дезинфекции соприкасаемого с пациентом материала. Штуцер обеспечивает герметичное соединение шланга к монитору Dash 2000/3000 с манжетой. Используемые материалы гипоаллергенны и не содержат латекс |  | 17 | шт | Федеративная Республика Германия |
| 91 | Манжета измерения артериального давления | Манжета многоразовая для измерения неинвазивного артериального давления у взрослых к монитору Dash 2000/3000, имеющемуся у Заказчика. Диапазон охвата:25-40см. Тканевая основа манжеты. Количество каналов – 2. Опция извлечения накачиваемой части, для удобства дезинфекции соприкасаемого с пациентом материала. Штуцер обеспечивает герметичное соединение шланга к монитору Dash 2000/3000 с манжетой. Используемые материалы гипоаллергенны и не содержат латекс. |  | 146 | шт | Федеративная Республика Германия |
| 92 | Манжета измерения артериального давления | Манжета многоразовая для измерения неинвазивного артериального давления у детей. Диапазон охвата:18-26см. Тканевая основа манжеты. Количество каналов – 1.Опция извлечения накачиваемой части для удобства дезинфекции соприкасаемого с пациентом материала. Используемые материалы гипоаллергенны и не содержат латекс |  | 38 | шт | Федеративная Республика Германия |
| 93 | Манжета измерения артериального давления | Манжета многоразовая для измерения неинвазивного артериального давления у младенцев. Диапазон охвата:12-19см. Тканевая основа манжеты. Количество каналов – 1.Опция извлечения накачиваемой части, для удобства дезинфекции соприкасаемого с пациентом материала. Используемые материалы гипоаллергенны и не содержат латекс |  | 68 | шт | Федеративная Республика Германия |
| 94 | Манжета измерения артериального давления | Манжета многоразовая для измерения неинвазивного артериального давления у взрослых. Диапазон охвата:25-40см. Тканевая основа манжеты. Количество каналов – 1.Опция извлечения накачиваемой части, для удобства дезинфекции соприкасаемого с пациентом материала. Используемые материалы гипоаллергенны и не содержат латекс. |  | 153 | шт | Федеративная Республика Германия |
| 95 | Манжета для внутривенных вливаний под давлением | Прочная манжета из хлопка, с петлей для подвешивания на штатив. Точное считывание жидкости в пакете благодаря прозрачной сетке на манжете. Хромированный манометр с алюминиевой шкалой диаметром 49 мм до 300 мм рт.ст. Со специально отверждённой медно-берилловой мембраной. Нулевая точка не фиксируется. Устойчивая к давлению латексная прокладка. Груша без латекса для пластиковых мешков 1000 мл. |  | 3 | шт | Федеративная Республика Германия, Малайзия, Венгрия |
| 96 | Маска анестезиологическая | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 15М, с устройством фиксации - кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, неонатальная. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса | размер 0 | 38 | шт. | Соединённое Королевство Великобрита́нии и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Республика Ирландия, Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика, Япония |
| 97 | Маска анестезиологическая | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 15М, с устройством фиксации - кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, детская малая. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса | размер 1 | 91 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Республика Ирландия, Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика, Япония |
| 98 | Маска анестезиологическая | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 22М, с устройством фиксации - кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, детская. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса | размер 2 | 114 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Ирландия, Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика, Япония |
| 99 | Маска анестезиологическая | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, анатомической формы, соединительный коннектор 22F, с мягкой силиконизированной манжетой с цветовой маркировкой, с прозрачным корпусом, без содержания поливинилхлорида. Корпус концентрически противоскользяще армирован. Малая взрослая. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. | размер 3 | 547 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Ирландия, Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика, Япония |
| 100 | Маска анестезиологическая | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, анатомической формы, соединительный коннектор 22F, с мягкой силиконизированной манжетой с цветовой маркировкой, с прозрачным корпусом, без содержания поливинилхлорида. Корпус концентрически противоскользяще армирован. Средняя взрослая. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. | размер 4 | 642 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Ирландия, Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика, Япония |
| 101 | Маска анестезиологическая | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, анатомической формы, соединительный коннектор 22F, с мягкой силиконизированной манжетой с цветовой маркировкой, с прозрачным корпусом, без содержания поливинилхлорида. Корпус концентрически противоскользяще армирован. Большая взрослая. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. | размер 5 | 388 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Ирландия, Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика, Япония |
| 102 | Маска кислородная | Маска кислородная взрослая для подачи кислорода средней концентрации (для потока 5л/мин-35%, 6л/мин-40%, 8л/мин-50%). Маска под подбородок, с головным эластомерным устройством фиксации, с носовым зажимом, с смесеобразующими отверстиями симметричными профилированными, с кислородной продольноармированной трубкой 1,8 м. Материал: полипропилен, полиэтилен. |  | 1491 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Ирландия, Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика, Япония |
| 103 | Маска кислородная детская с трубкой | Маска кислородная детская для подачи кислорода средней концентрации (для потока 5л/мин-35%, 6л/мин-40%, 8л/мин-50%). Маска на подбородок (положение "лёжа"), с головным эластомерным устройством фиксации, со смесеобразующими отверстиями симметричными профилированными, с кислородной продольноармированной трубкой 1,8 м. Материал: полипропилен, полиэтилен. |  | 1496 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов, Соединенные Штаты Америки, Итальянская Республика, Тайланд, Республика Ирландия, Соединенные Штаты Мексики, Турецкая Республика, Япония |
| 104 | Маска ларингеальная для интубации трахеи | Маска интубирующая автоклавируемая, с анатомическим изгибом, не содержит латекса, с манжетой и элеватором надгортанника из силикона, с апертурной решеткой, металлической рукояткой для установки и удержания. Анатомическая трубка маски имеет: поперечные пронумерованные сантиметровые отметки; отдельную магистраль (что не дает возможности пациенту ее перекусить) для раздувания манжеты с контрольным клапаном и несъёмным полисульфоновым 15 мм коннектором Изготовленная из медицинского силикона с указанием на дистальном конце дыхательной трубки серийного номера и размера маски. Не требует применения миорелаксантов при введении, обеспечивает плавный выход из анестезии, минимальные гемодинамические реакции, минимальное травмирование мягких тканей и зубов. Стерильная упаковка | Размер №3 (от 30 до 50 кг) | 1 | шт. | Сейшелы, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
| 105 | Маска ларингеальная для интубации трахеи |  | Размер №4 (от 50 до 70 кг) | 12 | шт. | Сейшелы, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
| 106 | Маска ларингеальная для интубации трахеи |  | Размер №5 (от 70 до 100 кг) | 10 | шт. | Сейшелы, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
| 107 | Маска ларингеальная | Маска интубирующая автоклавируемая, не содержит латекса, с двумя просветами и антизакусывателем маски. Один просвет - армированная дыхательная трубка с силиконовой двухполостной манжетой, в которую интегрирована отдельня магистраль (защита от перекусывания), для раздувания с контрольным клапаном и несъёмным полисульфоновым 15 мм коннектором, изготовленным из медицинского силикона. Второй просвет: встроенная дренажная трубка для защиты от аспирации и раздувания желудка. Не требует применения миорелаксантов при введении, обеспечивает плавный выход из анестезии, минимальные гемодинамические реакции, минимальное травмирование мягких тканей и зубов. Стерильная упаковка. | размер №1,5 (от 5 кг до 10 кг) | 18 | шт. | Сейшелы, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
| 108 | Маска ларингеальная |  | размер №2 (от 10 кг до 20 кг) | 57 | шт. | Сейшелы, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
| 109 | Маска ларингеальная |  | размер №2,5 (от 20 кг до 30 кг) | 57 | шт. | Сейшелы, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
| 110 | Маска ларингеальная |  | размер №3 (от 30 кг до 50 кг) | 63 | шт. | Сейшелы, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
| 111 | Маска ларингеальная |  | размер №4 (от 50 кг до 70 кг) | 78 | шт. | Сейшелы, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
| 112 | Маска ларингеальная |  | размер №5 (от 70 кг до 100 кг) | 68 | шт. | Сейшелы, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
| 113 | Мешок безлатексный дыхательный | Мешок резервный для дыхательного анестезиологического контура для увеличения инспираторного потока, искуственной вентиляции легких, мониторинга и ограничения давления. Объём 1л с горловиной 22F, овальной формы. Материал: эластомер, не содержит латекса. |  | 249 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия |
| 114 | Мешок безлатексный дыхательный | Мешок резервный для дыхательного анестезиологического контура для увеличения инспираторного потока, искуственной вентиляции легких, мониторинга и ограничения давления. Объём 2л с горловиной 22F, овальной формы. Материал: эластомер, не содержит латекса. |  | 145 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия |
| 115 | Мешок безлатексный дыхательный | Мешок резервный для дыхательного анестезиологического контура для увеличения инспираторного потока, искуственной вентиляции легких, мониторинга и ограничения давления. Объём 3л с горловиной 22F, овальной формы. Материал: эластомер, не содержит латекса. |  | 126 | шт. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия |
| 116 | Мочевой катетер Фолея педиатрический | Материал: высококачественный латекс с силиконовым покрытием, 2-ходовой. | Размер СН-06 | 719 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 117 | Мочевой катетер Фолея педиатрический |  | Размер СН-08 | 719 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 118 | Мочевой катетер Фолея педиатрический |  | Размер СН-10 | 539 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 119 | Мочевой катетер Фолея | Материал: высококачественный латекс с силиконовым покрытием, 2-ходовой. | Размер СН-12 | 1965 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 120 | Мочевой катетер Фолея |  | Размер СН-14 | 6970 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 121 | Мочевой катетер Фолея |  | Размер СН-16 | 9045 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 122 | Мочевой катетер Фолея |  | Размер СН-18 | 4310 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 123 | Мочевой катетер Фолея |  | Размер СН-20 | 2180 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 124 | Мочевой катетер Фолея |  | Размер СН-22 | 1310 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 125 | Мочевой катетер Фолея | Материал: высококачественный латекс с силиконовым покрытием, 3-ходовой, имеющий дополнительный порт, позволяет производить инстилляции, гемостаз, промывания. Длина катетера 40 см, закрытый конец, два боковых отверстия | Размер СН-16 | 465 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 126 | Мочевой катетер Фолея |  | Размер СН-18 | 395 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 127 | Мочевой катетер Фолея |  | Размер СН-20 | 795 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 128 | Мочевой катетер Фолея |  | Размер СН-22 | 855 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 129 | Мочевой катетер Фолея |  | Размер СН-24 | 555 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 130 | Мочевой катетер Фолея |  | Размер СН-26 | 555 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 131 | Мочеприемник педиатрический | Одноразовые мочеприемники, изготовленные из полиэтилена, с устьем, окруженным мягкой губкой с нанесенным слоем гипоаллергенного адгезива. Адгезивный слой покрыт слоем защитного бумажного покрытия. Мочеприемники индивидуально упакованные, медицински чистые, универсальные - для мальчиков и девочек. Мерная шкала - 100 мл, цена деления 10мл. |  | 13310 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов, Соединенные Штаты Америки, Тайланд |
| 132 | Мочеприемник прикроватный со сливом | Мочеприемник оснащен невозвратным клапаном, предотвращающим обратный ток мочи, что значительно снижает риск развития восходящей инфекции. Модель, емкостью 2,0 литра, оснащена маркировкой для определения объема мочи, и для удобства использования в различных условиях поставляется с приводной трубкой длиной 90 см. |  | 32660 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов, Соединенные Штаты Америки, Тайланд |
| 133 | Набор для внутриаортальной баллонной контрпульсации | Внутриаортальный баллонный катетер. Внешний диаметр катетера 7,5 Fr. Объём раздуваемого баллона 40 см2 (мл). Длина раздуваемого баллона 258 мм. Диаметр раздуваемого баллона – 15 мм. Расположение внутреннего канала пристеночное. Материал внешней поверхности катетера - полиуретан. Материал внутренней поверхности катетера - полиамид. Внешний диаметр катетера 0,1 дюйма. Диаметр внутреннего канала 0,027 дюйма. Просвет внутреннего канала 0,006 дюйма2. Просвет канала подачи газообразного дважды ионизированного атома гелия 0,00483 дюйма2. Проксимальный рентгеноконтрастный маркер - титановое кольцо. Длина проксимального ренгеноконтрастного маркера - 6 мм. Дистальный рентгеноконтрастный маркер - сульфат бария/вольфрам. Длина дистального ренгеноконтрастного маркера 6 мм. Длина вводимой части катетера 723 мм. Материал дистального кончика - полиуретан. Диаметр дистального отверстия - 0,027 дюйма. Длина дистального кончика 16 мм. Материал мембраны раздуваемого баллона типа дюратан. Техническое исполнение укладки мембраны раздуваемого баллона - скрученный. Внешний диаметр уложенной мембраны раздуваемого баллона 7,5 Fr. Материал внешнего покрытия раздуваемого баллона - силикон. Конструкция проводника - сталь, политетрафторэтилен. Диаметр проводника 0,025 дюйма. Размер интродьюсера 7,5 Fr. Удлинительная линия 6 дюймов. Частота собственных колебаний 11,8 Гц. Период полного цикла 411 мсек. Комплект для установки внутриаортального баллонного катетера: армированный интродьюсер 7.5 Fr., 6 дюймов/15 см с гемостатическим клапаном. Игла для сосудистого доступа 18G. Сосудистый расширитель. Ступенчатый расширитель. Стальной проводник с покрытием политетрафторэтилен 0,025 дюйма, 145 см, 3 мм J-образный кончик. Трёхходовой краник. Заглушка Луер лок. Соединительная линия катетера 163 см. Трубка высокого давления 122 см - 2 шт. |  | 20 | наб. | Соединенные Штаты Америки |
| 134 | Набор для гемодинамического мониторинга | Набор для измерения венозного, артериального давления и давления в легочной артерии с тремя одноразовыми преобразователями. Состав: 1) Преобразователь венозного давления одноразовый - встроенный под углом 45 градусов трехходовой кран, полное предварительное тестирование; совместимость с любыми CF – мониторами; 2) Преобразователь артериального давления одноразовый - встроенный под углом 45 градусов трехходовой кран, полное предварительное тестирование; совместимость с любыми CF – мониторами; 3) Преобразователь давления в легочной артерии одноразовый - встроенный под углом 45 градусов трехходовой кран, полное предварительное тестирование; совместимость с любыми CF – мониторами. Рабочее напряжение – 2-10В; Диапазон измерений – 50-300 мм рт. ст.; Предельное давление – 6000 мм рт. ст.; Чувствительность - 5 мкВ/В/мм рт. ст. ± 1%; Нелинейность и гистерезис - ± 1.5% от полного диапазона; Отклонение/асимметрия - Макс. ± 25 мм рт. ст.; Полное входное сопротивление - 1800 – 4500 Ом; Полное выходное сопротивление – 270-330 Ом; Изолирующее сопротивление – 1000 Ом. Прочие компоненты: Тройная инфузионная система; магистрали высокого давления c цветовой кодировкой (синий – венозная, красный - артериальная, желтый – легочная артерия); трехходовые краны; промывные устройства с клапанами для быстрой промывки со скоростью 1 мл/сек и постоянной промывки системы со скоростью 3 мл/ч под давлением 300 мм рт. ст.; встроенные кабели с четырехконтактными разъемами, совместимыми с соединительным кабелем типа Комбитранс; пластина для крепления одноразовых датчиков. |  | 17 | наб. | Федеративная Республика Германия |
| 135 | Набор для измерения центрального венозного давления | Состав: измерительная магистраль с антибактериальным воздушным фильтром и винтовым соединением Луер Лок, трехходовой кран, система для инфузии. Используемые материалы: Полиэтилен, полихлорвинил, полистирол, полипропилен, поливинилхлорид, полиэфирсульфон. Размеры: Длина измерительной системы – 100 см, длина инфузионной системы 145 см, соединения Луер Лок. |  | 130 | наб. | Федеративная Республика Германия, Малайзия |
| 136 | Набор для катетеризации лучевой артерии | Артериальный катетерный набор для инвазивного мониторинга кровяного давления и заборов проб крови, устанавливаемый по методике Сельдингера. Состав: проводник 0.025'' х 25 см с гибким прямым наконечником; катетер для передачи давления 20G, длина 80 см из фторэтиленпропилена, с гладкой атромбогенной поверхностью, съемными фиксирующими крыльями; коннектор Луер лок; интродьюсерная игла Сельдингера 0.95 х 50 мм. |  | 20 | наб. | Федеративная Республика Германия, Польша, Малайзия, Соединенные Штаты Америки |
| 137 | Набор для катетеризации бедренной артерии | Артериальный катетерный набор для инвазивного мониторинга кровяного давления и заборов проб крови, устанавливаемый по методике Сельдингера. Состав: проводник 0.025'' х 25 см с гибким прямым наконечником; катетер для передачи давления 20G, длина 160 см из фторэтиленпропилена, с гладкой атромбогенной поверхностью, съемными фиксирующими крыльями; коннектор Луер Лок; интродьюсерная игла Сельдингера 0.95 х 50 мм. |  | 15 | наб. | Федеративная Республика Германия, Польша, Малайзия, Соединенные Штаты Америки |
| 138 | Набор для катетеризации центральных вен по методу "катетер-через-катетер" | Набор для катетеризации вен по методу «Катетер-через-катетер» для инфузионной терапии и мониторинга. Состав набора: Одноканальный катетер из полиэтилена с несмываемой разметкой в см, Луер лок, маркировка канала. Наружный диаметр катетера 20G/0,9 мм, длина катетера 32 см, канал: 0,5 мм (поток – 3,5 мл/мин), тефлоновый мандрен с винтовым соединителем. Защитный чехол, цельнолитая интродьюсерная канюля: игла с трехгранной заточкой, катетер с пальцевым упором и атравматичным закругленным кончиком, 1,4х40 мм, Луер лок. |  | 215 | наб. | Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Венгрия, Королевство Дания, Соединенные Штаты Америки |
| 139 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером, педиатрический | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения центрального венозного давления. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан. Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Луер лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 22G/0,9 мм, длина катетера 10 см, скорость потока 12 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 0,8 х 38 мм, профилированный прозрачный павильон, Луер лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник из устойчивого к деформациям нитинола, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Луер лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. Трехходовой кран. Скальпель. | G22 длиной 10см | 419 | наб. | Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Венгрия, Королевство Дания, Соединенные Штаты Америки |
| 140 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения центрального венозного катетера. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан. Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Луер лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 18G / 1,4 мм, длина катетера 15 см. Канал 0,8 мм, скорость 20 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная 20G – 50 мм, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Луер лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий 0,63ммх50 см., маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой. | G18 длиной 15см | 148 | наб. | Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Венгрия, Королевство Дания, Соединенные Штаты Америки |
| 141 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения центрального венозного катетера. Состав набора: катетер одноканальный из рентгеноконтрастного полиуретана, диаметр 18G/1.4мм, длина 20 см, поток 16 мл/мин; несмываемая маркировка канала и разметка длины в см; сдвижной зажим; Луер лок. Игла пункционная: тонкостенная, овальный срез, прозрачный павильон, 1.3х70 мм. Проводник длиной 50 см, из устойчивого к деформациям нитинола, J-образный, нестираемая разметка длины; с направителем. Крылья для фиксации катетера к коже; дилататор пластиковый цельный; шприц 3-компонентный 10 мл; скальпель. | G18 длиной 20см | 701 | наб. | Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Венгрия, Королевство Дания, Соединенные Штаты Америки |
| 142 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения центрального венозного катетера Состав набора: катетер одноканальный из рентгеноконтрастного полиуретана, диаметр 16G/1.7мм, длина 20 см, поток 45 мл/мин; несмываемая маркировка канала и разметка длины в см; сдвижной зажим; Луер лок. Игла пункционная: тонкостенная, овальный срез, прозрачный павильон, 1.3х70 мм. Проводник длиной 50 см, из устойчивого к деформациям нитинола, J-образный, нестираемая разметка длины; с направителем. Крылья для фиксации катетера к коже; дилататор пластиковый цельный; шприц 3-компонентный 10 мл; скальпель. | G16 длиной 20см | 380 | наб. | Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Венгрия, Королевство Дания, Соединенные Штаты Америки |
| 143 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения центрального венозного давления. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан. Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Луер лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 14G / 2,1 мм, длина катетера 15 см, скорость потока 80 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная 16 G – 70 мм, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Луер лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий 0,89ммх50 см, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой. | G14 длиной 15см | 2020 | наб. | Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Венгрия, Королевство Дания, Соединенные Штаты Америки |
| 144 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения центрального венозного давления. Состав набора: катетер одноканальный из рентгенконтрастного полиуретана, диаметр 14G/2.1мм, длина 20 см, скорость потока 60 мл/мин; несмываемая маркировка канала и разметка длины в см; сдвижной зажим; Луер лок. Игла пункционная: тонкостенная, овальный срез, прозрачный павильон, 1.3х70 мм. Проводник длиной 50 см, из устойчивого к деформациям нитинола, J-образный, нестираемая разметка длины; с направителем. Крылья для фиксации катетера к коже; дилататор пластиковый цельный; шприц 3-компонентный 10 мл; скальпель. | G14 длиной 20см | 2675 | наб. | Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Венгрия, Королевство Дания, Соединенные Штаты Америки |
| 145 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения центрального венозного давления. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан. Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Луер лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 14G / 2,1 мм, длина катетера 30 см, скорость потока 60 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная 30 G – 70 мм, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Луер лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий 0,89мм х 70 см, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой. | G14 длиной 30см | 315 | наб. | Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Венгрия, Королевство Дания, Соединенные Штаты Америки |
| 146 | Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным катетером | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения центрального венозного катетера. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан. Состав набора: Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Луер лок, маркировкой каналов и зажимами. Наружный диаметр катетера 7F/2,4 мм, длина катетера 20 см, каналы: дистальный 16G (поток – 45 мл/мин), проксимальный 16G (поток 40 мл/мин). Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 1,3 х 70 мм, профилированный прозрачный павильон, Луер лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий с маркировкой по длине, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачные удлинительные линии с коннекторами Луер лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. | G16 длиной 20см | 30 | наб. | Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Венгрия, Королевство Дания, Соединенные Штаты Америки |
| 147 | Набор для катетеризации центральных вен с треххканальным катетером | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения центрального венозного катетера. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан. Состав набора: Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Луер лок, маркировкой каналов и зажимами. Наружный диаметр катетера 7F/2,4 мм, длина катетера 20 см, каналы: дистальный 18G (38 мл/мин), центральный 16G (20 мл/мин), проксимальный 18G (20 мл/мин). Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 1,3 х 70 мм, профилированный прозрачный павильон, Луер лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий с маркировкой по длине, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Луер лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. | G18/G16/G18 длиной 20см | 223 | наб. | Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Венгрия, Королевство Дания, Соединенные Штаты Америки |
| 148 | Набор для катетеризации центральных вен высокопоточный с треххканальным катетером | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения центрального венозного катетера, Экстренного диализа. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан. Состав набора: Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Луер лок, маркировкой каналов и зажимами. Наружный диаметр катетера 12F/4,0 мм, длина катетера 20 см, каналы: дистальный 16G (поток – 45 мл/мин), медиальный 12G (поток – 130 мл/мин), проксимальный 12G (поток - 130 мл/мин). Пункционная клапанная V-канюля тонкостенная, с овальным срезом 1,3 x 70 мм, профилированный прозрачный павильон, Луер лок, боковой порт с клапаном для проводника. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник из устойчивого к деформациям нитинола, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Луер лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. Шприц 3-х компонентный 5мл с коннектором Луер лок. Скальпель. | G16/G12/G12 длиной 20см | 10 | наб. | Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Венгрия, Королевство Дания, Соединенные Штаты Америки |
| 149 | Набор для продленной эпидуральной анестезии | Набор для эпидуральной анестезии: двухслойный эпидуральный катетер (наружная оболочка из полиуретана, внутренняя из полиамида) с атравматичным конусовидным дистальным кончиком, сужающимся на протяжении 40 мм, с тремя парами микроотверстий, с направителем надетым на катетер в заводских условиях, длиной 100 см, с тремя жёлтыми рентгено-контрастными полосками, полностью встроенный в материал катетера; коннектор катетера зажимного типа с защелкивающимся фиксирующим устройством, разъем Луер Лок; эпидуральная игла типа Туохи диаметром G18 длиной 80мм; шприц для методики потери сопротивления 8мл Луер Лок; антибактериальный фильтр с порами 0,2 мкм и резистентностью к давлению до 4 бар. Стерильно, в индивидуальной упаковке. |  | 3754 | наб. | Федеративная Республика Германия, Малайзия, Французская Республика, Австрия, Япония, Соединенные Штаты Америки |
| 150 | Набор для небулайзерной терапии с Т-образным коннектором | Небулайзер для доставки лекарств в трахеобронхеальную область легких. При потоке газа 8л/мин 76% объема аэрозоля составляют частицы диаметром менее 5 микрон. Возможность работы при любых положениях тела пациента, в том числе лежа. Наличие охватывающих соединений диаметром 22М/15М в верхней части. Состав: Т-образный коннектор, небулайзер, газоподводящая трубка. |  | 3224 | наб. | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия |
| 151 | Набор для плеврального дренажа, минимальный | Набор для закрытого плеврального и грудного дренажа по Маттису. Состав: тонкостенная пункционная игла, 3,35х78мм; катетер из полиуретана, рентгеноконтрастный, с защитным чехлом, размер 2,7х450мм; двойной антирефлюксный клапан; трехходовой кран. |  | 348 | наб. | Венгрия, Французская Республика, Королевство Дания, Федеративная Республика Германия |
| 152 | Набор для плеврального дренажа, полный | Набор для закрытого плеврального и грудного дренажа по Маттису. Состав: Тонкостенная пункционная игла, 3.35х78мм; катетер из полиуретана, рентгеноконтрастный, с защитным чехлом, 2,7х450мм; двойной антирефлюксный клапан; пакет для сбора жидкости 2,0л; шприц Луер лок 60мл; трехходовой кран с удлинителем 100мм. |  | 83 | наб. | Венгрия, Французская Республика, Королевство Дания, Федеративная Республика Германия |
| 153 | Набор для пункции плевральной полости | Назначение: Пункция плевральной полости с целью удаления различных жидкостей, воздуха при пневмотораксе, или для введения медикаментов. Состав: Тонкостенная пункционная игла с коротким срезом 1,8х80мм; удлинитель с соединением Луер лок; шприц трехкомпонентный 60мл, Луер лок; трехходовой кран; пакет для сбора жидкости 2л с соединительной трубкой. |  | 538 | наб. | Венгрия, Французская Республика, Королевство Дания, Федеративная Республика Германия |
| 154 | Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных детей (от 800 г) | Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных (от 800 г) Рентгеноконтрастный. Материал Полиуретан. Для длительного венозного доступа. Особенности: • 1 расщепляющаяся игла 24G • Катетер с маркировкой каждые 5 см • сделан из термолабильного полиуретана • Крылышки и встроенный удлинитель для удобной фиксации (длина удлинителя (полиуретан) 8 см) Состав: • 1 полиуретановый катетер (рентгенконтрастный) диаметр 1F, длина 20 см • 1 расщепляющаяся игла 24G |  | 320 | наб. | Французская Республика |
| 155 | Набор центрального венозного катетера для длительного использования с периферическим введением у недоношенных детей и новорожденных | Набор центрального венозного катетера для длительного использования с периферическим введением у недоношенных детей и новорожденных. 2F, длина 30 см. Материал Силикон. Особенности: Позволяет избежать повторных пункций вен головы и их канюлирования. • Позволяет проведение инфузии гиперосмолярными растворами. • Имеет гематосовместимость (уменьшается риск флебитов). • Гибкий катетер. В набор входит: рентгенконтрастный силиконовый катетер с маркировкой 5, 10, 15, 20см от дистального конца • 1 интродьюсер в виде иглы с крылышками • 1 сменный коннектор (позволяет легко снимать интродьюсер) со встроенным удлинителем длиной 20 см |  | 424 | наб. | Французская Республика |
| 156 | Периферический внутривенный катетер | Система «катетер на игле» с защитой от укола иглой. Состав: катетер прозрачный из полиуретана, с четырьмя рентгено-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Характеристика системы защиты: защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Размер: 18G - 1.3 мм, длина 45 мм, скорость потока 96 мл/мин. |  | 23700 | шт. | Федеративная Республика Германия, Малайзия, Китайская Народная Республика |
| 157 | Периферический внутривенный катетер | Система «катетер на игле» с защитой от укола иглой. Состав: катетер прозрачный из полиуретана, с четырьмя рентгено-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Характеристика системы защиты: защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Размер: 20G - 1.1 мм, длина 33 мм, скорость потока 61 мл/мин. |  | 27330 | шт. | Федеративная Республика Германия, Малайзия, Китайская Народная Республика |
| 158 | Периферический внутривенный катетер | Система «катетер на игле» с защитой от укола иглой. Состав: катетер прозрачный из полиуретана, с четырьмя ренгено-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Характеристика системы защиты: защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Размер: 22G - 0.9 мм, длина 25 мм, скорость потока 36 мл/мин. |  | 20385 | шт. | Федеративная Республика Германия, Малайзия, Китайская Народная Республика |
| 159 | Периферический внутривенный катетер | Система «катетер на игле» с защитой от укола иглой. Состав: катетер прозрачный из полиуретана, с четырьмя рентгено-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер лок на гидрофобной заглушке. Характеристика системы защиты: защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Размер: 24G - 0.7 мм, длина 19 мм, скорость потока 22 мл/мин. |  | 10585 | шт. | Федеративная Республика Германия, Малайзия, Китайская Народная Республика |
| 160 | Периферический внутривенный катетер | Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Состав: катетер прозрачный из полиуретана, с четырьмя рентгено-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке. Размер: 16G - 1.7 мм, длина 50 мм, скорость потока 196 мл/мин. |  | 12680 | шт. | Федеративная Республика Германия, Малайзия, Китайская Народная Республика |
| 161 | Периферический внутривенный катетер | Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Состав: катетер прозрачный из полиуретана, с четырьмя рентгено-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке. Размер: 18G - 1.3 мм, длина 45 мм, скорость потока 96 мл/мин. |  | 14135 | шт. | Федеративная Республика Германия, Малайзия, Китайская Народная Республика |
| 162 | Периферический внутривенный катетер | Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Состав: катетер прозрачный из полиуретана, с четырьмя рентгено-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке. Размер: 20G - 1.1 мм, длина 33 мм, скорость потока 61 мл/мин. |  | 10245 | шт. | Федеративная Республика Германия, Малайзия, Китайская Народная Республика |
| 163 | Периферический внутривенный катетер | Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Состав: катетер прозрачный из полиуретана, с четырьмя рентгено-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке. Размер: 22G - 0.9 мм, длина 25 мм, скорость потока 36 мл/мин. |  | 10045 | шт. | Федеративная Республика Германия, Малайзия, Китайская Народная Республика |
| 164 | Периферический внутривенный катетер | Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Состав: катетер прозрачный из полиуретана, с четырьмя рентгено-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке. Размер: 24G - 0.7 мм, длина 19 мм, скорость потока 22 мл/мин. |  | 7095 | шт. | Федеративная Республика Германия, Малайзия, Китайская Народная Республика |
| 165 | Повязка для фиксации периферических катетеров | Самоклеящаяся повязка с закругленными краями, стерильная. С закругленным V-образным вырезом (длина 4 см). 2х компонентная. Основа материала - нетканый 100% полиэстер, покрытый гипоаллергенным синтетическим каучуковым клеем и полностью покрытый полупроницаемой прозрачной полиуретановой пленкой, покрытой гипоаллергенным акриловым клеем с прозрачным окошком для контроля за местом пункции. Водо- паропроницаемость: 700 - 1100 г/м² в сутки, размер: 7 х 9 см. |  | 47360 | шт. | Федеративная Республика Германия, Испания, Французская Республика, Соединенные Штаты Америки |
| 166 | Пункционный набор | Назначение: для кратковременной проводниковой анестезии по методике «неподвижная игла» без применения нейростимулятора. Состав: Тонкостенная игла 24G 0,55х50 мм, со срезом 45 градусов, изолированная до среза; удлинительная трубка 0,75х1,85х300 мм, прозрачная, коннектор Луер лок. |  | 131 | наб. | Венгрия, Французская Республика, Королевство Дания, Федеративная Республика Германия |
| 167 | Cистема для сбора и реинфузий крови | Включает дренажный катетер, низковакуумную "гармошку" 125 мл, сборный мешок 700мл, тройной каскадный фильтр 10мкм. Наличие 2-х встроенных невозвратных клапанов и капельной камеры. | Троакар 18СН | 5 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия |
| 168 | Система для ручного искусственного дыхания | Устройство для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок), неонатальная (вес 0 - 10 кг), объём 280 мл, с дыхательным объёмом 100 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 20 раз в минуту для потока 5 л/мин - 68%, 10 л/мин - 92%, 15 л/мин - 97%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на вдохе 3,0 см Н2О, на выдохе 3,0 см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н2О) и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая манжета с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 1.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. |  | 125 | шт. | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия |
| 169 | Система для ручного искусственного дыхания | Устройство для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) для детей (вес 10-30 кг), объём 550мл, с дыхательным объёмом 300мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 20 раз в минуту для потока 5 л/мин-60%, 10 л/мин-90%, 15 л/мин-95%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на вдохе 3,0см Н2О, на выдохе 3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н2О) и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 3.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. |  | 15 | шт. | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия |
| 170 | Система для ручного искусственного дыхания | Реанимационный дыхательный мешок для ИВЛ для детей (вес 30- 50 кг), объём 1,0 л, с дыхательным объёмом 750 мл (при сжатии двумя руками) и 550 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 12 раз в минуту для потока 5 л/мин-55%, 10 л/мин-85%, 15 л/мин-92%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на вдохе 3,0см Н2О, на выдохе 3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н2О) с угловым шарнирным коннектором и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 4.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. |  | 12 | шт. | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия |
| 171 | Система для ручного искусственного дыхания | Реанимационный дыхательный мешок (устройство для ручного искусственного дыхания) для взрослых (вес более 50 кг), объём 1,5 л, с дыхательным объёмом 1000 мл (при сжатии двумя руками) и 800 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 12 раз в минуту для потока 5 л/мин-50%, 10 л/мин-83%, 15 л/мин-90%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на вдохе 3,0см Н2О, на выдохе 3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 5.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. |  | 86 | шт. | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия |
| 172 | Соединитель | Соединитель15M-15F с 6-мм подвижным стволом, Т-образный |  | 1020 | шт |  |
| 173 | Термодилюционный катетер | Термодилюционный баллонный катетер типа Swan-Ganz для мониторинга физиологического давления и сердечного выброса. Состав: двухканальный рентгеноконтрастный катетер 7F из термолабильного антитромбогенного полиуретана с каналом для болюсного введения охлажденного раствора и дистальным каналом для измерения давления. Длина катетера 110 см. Термистор на расстоянии 35 мм от кончика катетера. Метки по длине через каждые 10 см. |  | 10 | шт. | Федеративная Республика Германия, Соединенные Штаты Америки |
| 174 | Троакар-катетер | Троакар-катетер для дренирования грудной клетки из термопластичного медицинского поливинилхлорида устойчивого к перегибу, помечен рентгено-контрастной полоской, градуировка глубины введения. Металлический стилет предустановлен в катетер. С гладкими боковыми отверстиями в форме эллипса для снижения риска травмы. Градуировка глубины введения с шагом 2 см. Стерильно. | Диаметр - 8Fr. Длина - 230мм. | 32 | шт | Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Федеративная Республика Германия, Итальянская Республика, Тайланд |
| 175 | Троакар-катетер |  | Диаметр - 10Fr. Длина - 230мм. | 17 | шт | Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Федеративная Республика Германия, Итальянская Республика, Тайланд |
| 176 | Троакар-катетер |  | Диаметр - 12Fr. Длина - 230мм. | 79 | шт | Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Федеративная Республика Германия, Итальянская Республика, Тайланд |
| 177 | Троакар-катетер |  | Диаметр - 16Fr. Длина - 250мм. | 164 | шт | Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Федеративная Республика Германия, Итальянская Республика, Тайланд |
| 178 | Троакар-катетер |  | Диаметр - 20Fr. Длина - 410мм. | 111 | шт | Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Федеративная Республика Германия, Итальянская Республика, Тайланд |
| 179 | Троакар-катетер |  | Диаметр - 24Fr. Длина - 410мм. | 76 | шт | Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Федеративная Республика Германия, Итальянская Республика, Тайланд |
| 180 | Троакар-катетер |  | Диаметр - 28Fr. Длина - 410мм. | 22 | шт | Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Федеративная Республика Германия, Итальянская Республика, Тайланд |
| 181 | Троакар-катетер |  | Диаметр - 32Fr. Длина - 410мм. | 17 | шт | Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Федеративная Республика Германия, Итальянская Республика, Тайланд |
| 182 | Трубка-толкатель | Одноканальная пластмассовая трубка с металлическим сердечником с пластмассовой оболочкой, имеющая гибкий металлический (пружинный) наконечник и ручку. Наружный диаметр 2,2мм, длина 1600мм. |  | 10 | шт | Российская Федерация |
| 183 | Трубка трахеостомическая без манжеты | стерильна, предназначена для однократного применения, изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгено-контрастной линией и имеет анатомический изгиб, имеет стилет и шейную ленту, несмываемая маркировка на трубке. | Размер № 3,0 | 74 | шт | Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 184 | Трубка трахеостомическая без манжеты |  | Размер № 3,5 | 78 | шт | Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 185 | Трубка трахеостомическая без манжеты |  | Размер № 4,0 | 76 | шт | Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 186 | Трубка трахеостомическая без манжеты |  | Размер № 4,5 | 62 | шт | Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 187 | Трубка трахеостомическая с манжетой | Стерильна, предназначена для однократного применения, изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгено-контрастной линией и имеет анатомический изгиб, не содержит фталаты, имеет стилет и шейную ленту, гибкий фланец для крепления на шее пациента, несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона, манжета низкого давления обеспечивает минимальное давление на слизистую трахеи и имеет оптимальный размер для надежной и безопасной интубации. | Размер №7,0 | 724 | шт | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 188 | Трубка трахеостомическая с манжетой |  | Размер №7,5 | 1180 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 189 | Трубка трахеостомическая с манжетой |  | Размер №8,0 | 2002 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 190 | Трубка трахеостомическая с манжетой |  | Размер №8,5 | 1915 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 191 | Трубка трахеостомическая с манжетой |  | Размер №9,0 | 600 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 192 | трубка трахеостомическая с двумя манжетами | Две манжеты низкого давления. При поочередном заполнении каждой из манжет меняется место давления на стенку трахеи, что позволяет уменьшить травму слизистой трахеи при длительной вентиляции. Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного силиконизированного поливинилхлорида с рентгено-контрастной полосой. Имеют анатомический изгиб и рентгенконтрастную линию, которая используется для подтверждения правильного расположения трубки путём рентгенографии. Пилот-баллоны большого объема позволяют тактильно определять степень раздувания манжеты и несут информацию о размере трубки и максимальном диаметре раздутой манжеты. Цветовая индикация клапанов пилот-баллонов по манжетам: красный - дистальная; белый - проксимальная. Ленты для фиксации трубки на шее пациента. | Размер № 8,0 | 460 | шт. | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии |
| 193 | трубка трахеостомическая с двумя манжетами |  | Размер № 9,0 | 145 | шт. | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии |
| 194 | трубка эндобронхиальная | трубка для разделения интубации левого легкого 41Fr . Изготовлена из прозрачного термопластичного поливинилхлорида |  | 15 | шт | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Новая Зеландия |
| 195 | трубка эндобронхиальная | трубка для разделения интубации левого легкого 37Fr . Изготовлена из прозрачного термопластичного поливинилхлорида |  | 60 | шт | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Новая Зеландия |
| 196 | трубка эндобронхиальная | трубка для разделения интубации правого легкого 37Fr . Изготовлена из прозрачного термопластичного поливинилхлорида |  | 30 | шт | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Новая Зеландия |
| 197 | трубка эндобронхиальная | трубка для разделения интубации левого легкого 39Fr. Изготовлена из прозрачного термопластичного поливинилхлорида |  | 50 | шт | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Новая Зеландия |
| 198 | трубка эндобронхиальная | трубка для разделения интубации правого легкого 39Fr . Изготовлена из прозрачного термопластичного поливинилхлорида |  | 25 | шт | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Новая Зеландия |
| 199 | трубка эндобронхиальная | трубка для разделения интубации правого легкого 41Fr . Изготовлена из прозрачного термопластичного поливинилхлорида |  | 15 | шт | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Новая Зеландия |
| 200 | Трубка эндотрахеальная без манжеты | Материал – мягкий прозрачный термопластичный поливинилхлорид медицинского назначения с силиконовыми гранулами. Четкая метрическая градуированная шкала с шагом 1см. Закругленный, укороченный дистальный конец трубки. Встроенная рентгено-контрастная полоса. Боковой глазок Мэрфи с гладкими, атравматичными краями. | Размер №2,5 | 90 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 201 | Трубка эндотрахеальная без манжеты |  | Размер №3,0 | 305 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 202 | Трубка эндотрахеальная без манжеты |  | Размер №3,5 | 805 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 203 | Трубка эндотрахеальная без манжеты |  | Размер №4,0 | 175 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 204 | Трубка эндотрахеальная без манжеты |  | Размер №4,5 | 83 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 205 | Трубка эндотрахеальная без манжеты |  | Размер №5,0 | 340 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 206 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Предназначена для длительной оральной интубации. Не содержит фталатов. Дистальный конец трубки закругленной формы, гладкий, снижающий травматизм при интубации. Прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета. Цилиндрическая форма манжеты создает малое давление на слизистую трахеи. Манжета способствует профилактике регургитации. Просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах. Изготовлена из имплантационно нетоксичного поливинилхлорида, рентгено-контрастная полоса. Манжета большого объема низкого давления. | Размер 3,0 | 172 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 207 | Трубка эндотрахеальная с манжетой |  | Размер 4,0 | 187 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 208 | Трубка эндотрахеальная с манжетой |  | Размер 5,0 | 330 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 209 | Трубка эндотрахеальная с манжетой |  | Размер 5,5 | 420 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 210 | Трубка эндотрахеальная с манжетой |  | Размер 6,0 | 758 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 211 | Трубка эндотрахеальная с манжетой |  | Размер 6,5 | 828 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 212 | Трубка эндотрахеальная с манжетой |  | Размер 7,0 | 3405 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 213 | Трубка эндотрахеальная с манжетой |  | Размер 7,5 | 7495 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 214 | Трубка эндотрахеальная с манжетой |  | Размер 8,0 | 7460 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 215 | Увлажнитель пузырьковый с емкостью | Увлажнитель кислородный пузырьковый с ёмкостью для кислородотерапии. Увлажнение 92%, со стандартным (Евро) М12-«гайка» соединением с расходомером, трубка распылителя длиной 17см с сетчатым диффузором, сигнальный клапан с настройкой на 4л/мин со звуковой сигнализацией, выходной пластиковый конический штуцер 6 мм для подсоединения стандартного кислородного шланга, пластиковая термостойкая ёмкость для стерильной жидкости с заполнением 100 - 500 мл. Материалы: поливинилхлорид, полипропилен. |  | 1391 | шт. | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия |
| 216 | Устройство для доставки энтерального питания из стеклянных и пластиковых бутылок, пластиковых пакетов | Устройство для доставки энтерального питания в зонд больного. Состав: Универсальный адаптер, подходящий для стеклянных бутылок с энтеральным питанием с узким горлышком, пластиковых бутылок с широким горлышком, а также пластиковых пакетов, капельная камера с вентиляционным каналом; прозрачная трубка диаметром 4 мм из поливинилхлорида без фталатов, длиной 180 см с роликовым зажимом фиолетового цвета; порт для дополнительных вливаний; коннектор Луер лок и конусный коннектор для зондов любого диаметра; пластиковый держатель для подвешивания стеклянных бутылок на инфузионных стойках. В индивидуальной упаковке. Стерильно. |  | 8942 | шт. | Федеративная Республика Германия, Малайзия, Соединенные Штаты Америки, Республика Ирландия, Соединенные Штаты Мексики, Тайланд |
| 217 | Устройство соединительное прямое | Соединитель контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. Соединитель конфигурируемый прямой 22F-22М/15F, жёсткий. Длина 5,0 - 13,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен. |  | 1320 | шт. | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Новая Зеландия |
| 218 | Устройство соединительное угловое | Соединитель контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом с возможностью санации. Соединитель гибкий угловой 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом-колпачком 7,6 мм, с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой. Длина 17,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. |  | 13025 | шт. | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Новая Зеландия |
| 219 | Фиксатор для эпидуральных катетеров | Фиксатор эпидурального катетера на коже пациента. Состав: Фиксирующее кольцо – плоское, толщиной 1 мм, диаметром 48 мм, шириной 12 мм. Адгезивная внутренняя поверхность кольца покрыта гипоаллергенным клеем. Защитная пленка - паропроницаемая, с внутренним адгезивным слоем диаметром 95 мм и встроенным в центральную часть нетканым диском диаметром 53 мм. |  | 4325 | шт. | Республика Ирландия, Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Федеративная Республика Германия |
| 220 | Фиксирующая повязка для центральных катетеров | Пленка из полупроницаемого прозрачного полиуретана, гипоаллергенный акриловый клей медицинской очистки, не содержит латекс. Размер 13,5х8 см. |  | 9510 | шт. | Королевство Дания, Республика Беларусь, Словацкая Республика, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов |
| 221 | Фильтр дыхательный малого объема | Эффективность бактериальной фильтрации 99,99%. Эффективность вирусной фильтрации 99,99%. Сопротивление потоку при вентиляции - 30 литров/мин - 0,70 см Н2О - 60 литров/мин - 1,80 см Н2О - 90 литров/мин - 3,60 см Н2О. Компрессионный объем 35 мл. Вес 19 гр. Фильтрующая поверхность 23 кв. см. Коннекторы 22М/15F - 22F/15M. Порт Луер для капнографии (CO2). |  | 34370 | шт. | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Литовская Республика, Тайвань, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Мексики, Республика Ирландия, Новая Зеландия |
| 222 | Электрод ЭКГ | Твердый гидрогель, пенистая основа, овальная форма для легкого наложения, размеры 57 мм x 34 мм, запресованный коннектор. |  | 90661 | шт. | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Соединенные Штаты Америки, Канада, Федеративная Республика Германия, Итальянская Республика, Китайская Народная Республика |
| 223 | ЭКГ электроды педиатрические | ЭКГ электроды одноразовые под кнопку, для длительного мониторирования ЭКГ. Назначение: для длительной (24 часа) регистрации (мониторирования) ЭКГ-отведений у детей. Материалы: основа - непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан с маркировкой; гипоаллергенный клей; бесцветный проводящий гель высокой вязкости; сенсор - проводящий полимер с покрытием Ag/AgCl, коннектор - медицинская сталь с покрытием Ag/AgCl; не содержит латекс. Электрод однократного применения круглой формы, толщина материала (внешней части электрода) 1мм, площадь прилегания к телу пациента 9,5см2, диаметр 35 мм; площадь нанесенного проводящего геля высокой вязкости (без использования поролоновой «губки») 2,0см2, для обеспечения непрерывной регистрации ЭКГ-отведений в течение 24 часов; коннектор типа кнопка с "защитой от дефибрилляции" |  | 2690 | шт. | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии , Соединенные Штаты Америки, Канада, Федеративная Республика Германия, Итальянская Республика, Китайская Народная Республика |