1 Ідентифікація речовини / суміші, назва компанії / підприємства

Ідентифікатор продукту

- Торгова назва: ІНСЕКТИЦИД "ІНСЕКТОР"

- Використання речовини / препарату :ІНСЕКТИЦИДНИЙ АЕРОЗОЛЬ

Реквізити особи, що надала паспорт безпеки матеріалу

- Виробник / Постачальник : LİDER KOZMETİK SAN.TİC.LTD ŞTİ

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım D-5007 sok No:12 KOCAELİ / TURKEY

(КОДЖАЕЛІ, ТУРЦІЯ)

Телефон: 90 262 7547854

Факс:     90 262 7547858

- Номер телефону екстреного зв'язку: 90 262 7547854

2. Визначення небезпеки;

Класифікація речовини або суміші

Класифікація згідно до Директиви 67/548/EEC або Директиви 1999/45/EC

F					N

Інформація щодо конкретної небезпеки для людини та навколишнього середовища:

На продукті має знаходитися відповідний маркувальний знак згідно з розрахунковою процедурою, що міститься у останній дійсній редакції ‘’Посібника з загальної класифікації препаратів Євросоюзу‘..

Увага ! Посудина під тиском.

Система класифікації

Класифікація відповідає останнім редакціям Списку Євросоюзу, її розширення відбувається за рахунок даних компанії і даних з друкованих джерел.

Елементи маркування

Маркування згідно з посібником Євросоюзу :

Були виконані класифікація і маркування продукту згідно з Директивами Євросоюзу / Інструкцією з безпеки по відношенню до небезпечних речовин.

Кодова літера і позначення виду небезпеки продукту:

F              N          Xn

Повідомлення ризику:

R11              Вогненебезпечне

R36/37/38 Викликає подразнення очей, подразнення дихальних шляхів та шкіри

R50/53       Дуже токсичне для водних організмів, може викликати довготривалий шкідливий вплив

на водне середовище.

R57              Токсичне для бджіл.

Повідомлення безпеки:

S2	        Зберігати в місцях, недоступних для дітей

S9	        Зберігати посудину у добре вентильованому приміщенні.

S13              Тримати подалі від харчових продуктів, напоїв та корму для тварин

S16              Тримати подалі від джерел займання. Не палити.

S20/21       Під час використання не їсти і не пити / не палити.

S24/25       Уникати потрапляння на шкіру та в очі.

S26              У разі потрапляння в очі одразу ж промити великою кількістю води та звернутися до лікаря.

S51              Використовувати тільки у добре вентильованих приміщеннях.

S60              Цей матеріал та / або його тару треба утилізувати як небезпечні відходи

Спеціальні етикетки деяких препаратів:

Посудина знаходиться під тиском; захищати від сонячного світла і уникати впливу температур, що перевищують 50°C.

Не проколювати і не кидати у вогонь, навіть після використання.

Не розпиляти на відкрите полум'я або на будь-який розжарений матеріал.

Класифікація згідно до Директиви 75/324/EEC :Винятково вогненебезпечне.

Інші види небезпеки

Результати оцінки щодо наявності PBT (стійких біоакумулятивних токсичних речовин) та vPvB (дуже стійких біоакумулятивних речовин)

PBT: немає даних.

vPvB: немає даних.

3 Склад / інформація щодо інгредієнтів

Хімічна характеризація: Суміші

Опис: Суміш речовин, що зазначені нижче за текстом, з безпечними добавками.

| Небезпечні складові частини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS №75-28-5 EINECS №200-857-2 | Ізобутан | F+ R 12 | 30 % |
| CAS №106-97-8 EINECS №203-448-7 | Бутан | F+ R 12 |  |
| CAS №74-98-6 EINECS №200-827-9 | Пропан | F+ R 12 |  |
| CAS №52645-53-1 EINECS №258-067-9 | Перметрин | Xn, R22 | 0, 15 % |
| CAS №7696-12-00 EINECS №231-711-6 | Тетраметрин | Xn, R20, R36, R37, R38 | 0, 20 % |
| CAS №51-03-6 EINECS №200-076-7 | Піпероніла бутоксид | N, R50/53 | 0, 60 % |
| CAS №64742-82-1 EINECS №265-185-4 | Уайт-спірит | F, T N R10, R38, R51/53, R65, R67 | 6, 50 % |

| Складові частини, що не враховуються під час проведення класифікації |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAS №7732-18-5 EINECS №231-791-2 | Дистильована вода: електропровідність або відповідний ступінь чистоти | 61, 30 % |
| CAS №1338-43-8 EINECS №215-665-4 | Сорбітанолеат | 1, 25 % |

Додаткова інформація : формулювання наведених повідомлень ризику див. у розділі 16.

4 Заходи першої допомоги

Опис заходів першої допомоги

Після вдихання: Виведіть постраждалого на свіже повітря ; якщо постраждалий буде на щось скаржитися, зверніться до лікаря..

Після попадання на шкіру: Ретельно вимийте шкіру милом і водою або застосуйте загальновизнаний очищувач шкіри.Не користуйтеся розчинниками або розріджувачами !

Після попадання в очі: Промивайте відкриті очі протягом кількох хвилин проточною водою, потім зверніться до лікаря.

Після проковтування: Якщо симптоми тривають, зверніться до лікаря.

Інформація для лікаря:

Найважливіші симптоми та вражаючі фактори, гострі та уповільненої дії: Будь-яка додаткова відповідна інформація відсутня.

Необхідність у будь-якій нагальній медичній допомозі і спеціальному лікуванні:

Будь-яка додаткова відповідна інформація відсутня.

5.Протипожежні заходи

Засоби для пожежогасіння

Відповідні матеріали для пожежогасіння : CO2, пісок, порошок для пожежогасіння. Не користуйтеся водою.

Матеріали, що є непридатними для пожежогасіння з точки зору безпеки: вода (сильний струмінь)

Особливі види небезпеки, що походять від природи речовини або суміші: Будь-яка додаткова відповідна інформація відсутня.

Рекомендації для пожежників

Захисне обладнання: У разі займання використовуйте відповідний дихальний апарат.

6.Заходи з запобігання випадковим викидам

Індивідуальні заходи обережності, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайних обставинах

Носіть захисне обладнання. Виведіть з зони викиду осіб, що є незахищеними.

Екологічні заходи обережності: Не дозволяйте матеріалу попадати у каналізацію або у поверхневі чи ґрунтові води.

Інструкції і матеріали щодо локалізації та очищення:

Забезпечте належну вентиляцію.

Не змивайте водою чи очищувачами на водній основі.

Посилання на інші розділи.

Див. інформацію щодо безпечного поводження у розділі 7

Див. інформацію щодо індивідуального захисного обладнання у розділі 8.

Див. інформацію щодо утилізації у розділі 13.

7. Поводження і зберігання

Поводження

Заходи обережності для безпечного поводження. Відкривайте тару та поводьтеся з нею з обережністю

Інформація про протипожежний та противибуховий захист:

Тримати подалі від джерел займання. Не палити.

Забезпечити захист від електростатичних зарядів.

Умови безпечного зберігання, включаючи будь-які несумісності

Зберігання:

Вимоги, яких треба дотримуватися у відношенні до складських приміщень та тари :

Зберігати в прохолодному місці.

Дотримуватися офіційних нормативних вимог щодо зберігання упаковок з посудинами, що знаходяться під тиском.

Інформація про зберігання в одному спільному складі: не потрібна.

Додаткова інформація про умови зберігання:

Посудина має бути належним чином герметизованою.

Не закривайте тару герметично.

Зберігати в прохолодному і сухому місці у добре герметизованій тарі.

Захищати від нагріву та прямого сонячного світла.

Конкретне(-ні) кінцеве(-ві) призначення: Будь-яка додаткова відповідна інформація відсутня..

8.Контроль впливу/Засоби індивідуального захисту

Додаткова інформація про проектні рішення технічних засобів: Додаткові дані відсутні; див. пункт 7.

Нормовані показники

| Інгредієнти з граничними показниками, що їх треба контролювати на робочому місці: |  |
| --- | --- |
| 106-97-8 бутан |  |
| Межі впливу на робочому місці | Довгострокові показники: 1810 мг/м³, 750 одиниць на мільйон Короткострокові показники:1450 мг/м³, 600 одиниць на мільйон Охолодження і рециркуляція повітря за місцем локалізації (якщо більше, ніж 0,1% бута 1, 3 дієну) |

Додаткова інформація: За основу були взяті списки, що були дійсними на час виконання.

Контроль впливу

Засоби індивідуального захисту

Загальні захисні та гігієнічні заходи: Мийте руки перед перервою на приймання їжі та у кінці робочого дня.

Захист органів дихальної системи : У випадку недостатнього рівня вентиляції користуйтеся відповідним пристроєм для захисту органів дихальної системи.

Захист рук:

Матеріал рукавичок має бути герметичним і непроникним для продукту / речовини / препарату. Через те, що відповідні тести не були виконані, не є можливим надати якісь рекомендації щодо матеріалу рукавичок для роботи з продуктом / препаратом / сумішшю хімічних речовин.

Матеріал рукавичок вибирають після визначення часу, необхідного для проникнення, інтенсивності дифузії та темпів реакції розкладу.

Матеріал рукавичок

Вибір відповідних рукавичок залежить не тільки від матеріалу, але також і від додаткових позначень якості, що різняться залежно від виробника. Через те, що продукт є препаратом, що складається з кількох речовин, непроникність матеріалу для рукавичок не може бути вирахувана завчасно і тому має бути перевірена до застосування.

Час проникнення через матеріал рукавичок

Точне значення часу проникнення має бути визначене виробником захисних рукавичок, і користуватися рукавичками треба з урахуванням цього значення.

Захист очей:

Захисні окуляри, що щільно прилягають до шкіри.

9.Фізичні та хімічні властивості

Інформація про основні фізичні та хімічні властивості

Загальна інформація

Зовнішній вигляд :

Форма: 		 Аерозоль

Колір:			 Білий

Запах:				 Характерний

Поріг відчуття запаху :		 Не визначений.

Значення pH :			 Не визначена.

Зміна агрегатного стану

Температура плавлення /

діапазон плавлення:	 Не визначені.

Температура кипіння /

діапазон кипіння:	 < 35°C

Температура спалаху: 	 До аерозолів не застосовується

Температура займання: 	 365°C

Температура розкладу :	 Не визначена.

Самозаймання:		 Самозаймання продукту не відбувається.

Вибухонебезпечність:  	 Не визначена.

Межі вибухонебезпечності :

нижня:	 Не визначена.

верхня:	 Не визначена.

Тиск випарів при 20°C :	 23 гектопаскаля

Щільність :			 Не визначена.

Відносна щільність:		 Не визначена.

Щільність випарів: 		 Не визначена.

Швидкість випарювання:	 Не застосовується.

Розчинність у воді / змішуваність з водою: Не змішується або погано змішується.

Коефіцієнт розщеплення (n-октанол / вода): Не визначений.

В'язкість:

динамічна: 		 Не визначена.

кінематична:		 Не визначена.

Вміст розчинників:

органічні розчинники: 	 6, 5 %

вода:			 61, 3%

леткі органічні сполуки (згідно з нормами ЄС): 36, 5%

Вміст твердих часток: 		 1, 0%

Інша інформація :		 Будь-яка додаткова відповідна інформація відсутня.

10.Стійкість та активність

Активність

Хімічна стійкість

Температурний розклад/умови, яких треба уникати: Якщо дотримуватися вимог нормативно-технічної документації, реакції розкладу не відбудеться.

Можливість небезпечних реакцій: Інформація про будь-які небезпечні реакції відсутня.

Умови, яких треба уникати: Будь-яка додаткова відповідна інформація відсутня.

Несумісні матеріали:Будь-яка додаткова відповідна інформація .

Небезпечні продукти реакції розкладу: Будь-яка інформація про небезпечні продукти реакції розкладу відсутня.

11. Інформація про токсичний вплив

Потенційний вплив на стан на стан здоров'я

Вдихання: Випари не вдихати. Пряме вдихання аерозолю може викликати подразнення дихальних шляхів і призвести до головного болю, запаморочення, сонливості та, можливо, нудоти.

Попадання на шкіру: Може викликати подразнюючий ефект та ефект підвищення чутливості

Попадання у очі: Подразнююча дія.

Проковтування: Шкідливе! При проковтуванні може пошкодити легені. Серед симптомів — головний біль та запаморочення.

Дані про токсичність: Джерело: посібник з класифікації 2000-2002 рр. "Ті, хто рекомендував класифікацію пестицидів за ступенем небезпеки"

Перметрин ( 52645-53-1)   LD 50: c500 мг/кг

Тетраметрин (7696-12-0)   LD 50:  > 5000 мг/кг

Піпероніла бутоксид (PBO)  (:51-03-6) LD 50:  >7500 мг/кг

12. Інформація про вплив на навколишнє середовище:

Токсичність

Токсичність водного середовища:Будь-яка додаткова відповідна інформація відсутня.

Стійкість та здатність до розкладу:Будь-яка додаткова відповідна інформація відсутня.

Поведінка в системах підтримки середовища існування:

Біоакумуляційний потенціал : Будь-яка додаткова відповідна інформація відсутня.

Мобільність у ґрунті: Будь-яка додаткова відповідна інформація відсутня.

Додаткова інформація про вплив на навколишнє середовище:

Загальні примітки: Не дозволяйте нерозбавленому продукту або великій кількості продукту потрапляти у ґрунтові води, водостоки або в каналізаційну систему.

Результати оцінки щодо наявності PBT (стійких біоакумулятивних токсичних речовин) та vPvB (дуже стійких біоакумулятивних речовин)

PBT: немає даних.

vPvB: немає даних.

Інші види шкідливого впливу : Будь-яка додаткова відповідна інформація відсутня.

| ВАРІАНТ | ТЕСТ | ТРИВАЛІСТЬ ТА УМОВИ | РЕЗУЛЬТАТИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Бджоли | Тест на гостру контактну токсичність | Згідно з EPA Guides 141-1 | LD 50 (48 годин) : 0, 05 мкг на 1 бджолу |
| Риби (синьозяберник) | Стеження після тесту на гостру токсичність | Згідно з EPA Guides 72-1 | LC 50 (96 годин) :16 мкг/л |
| (Дафнія) | Стеження після тесту на гостру токсичність | Згідно з EPA Guides 72-2 | EC 50 (48 годин) :4, 3 мкг /л |

13.Вказівки щодо утилізації

Методи обробки відходів

Рекомендація: Не можна утилізувати разом з побутовим сміттям. Не дозволяйте продукту потрапляти до каналізаційної системи.

Неочищена упаковка:

Рекомендація : Утилізація має здійснюватися згідно з офіційними нормативними вимогами.

14.Інформація щодо транспортування

Наземним транспортом (через кордон) згідно з Правилами перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом (ADR) / Правилами перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом (RID) Клас ADR/RID : 2 5F Гази Код небезпеки: - Код ООН : 1950 Група пакування: - Знак попередження про небезпеку: 2.1 Код, встановлений ООН для визначення ступеню безпеки і виду вантажів: 1950 АЕРОЗОЛІ Код обмеження проїзду через тунелі: D

Морським транспортом згідно з Морським кодексом перевезення небезпечних вантажів морським транспортом (IMDG): Клас за IMDG 2.1 Код ООН : 1950 Маркувальний знак : 2.1 Група пакування : - Номер плану аварійної ситуації : F-D, S-U Чи є забруднювачем моря Ні Код, встановлений для визначення ступеню безпеки і виду вантажів АЕРОЗОЛІ.

Повітряним транспортом згідно з Технічними інструкціями Міжнародних організацій громадянської авіації для повітряних перевезень небезпечних вантажів (ICAO-TI) та Правилами перевезень небезпечних вантажів Міжнародної асоціації повітряного транспорту ІАТА (IATA-DGR): Клас за ICAO /IATA : 2.1 Ідентифікаційний код ООН : 1950 Маркувальний знак : 2.1 Група пакування : - Код, встановлений для визначення ступеню безпеки і виду вантажів: АЕРОЗОЛІ, Вогненебезпечне.

Особливі заходи обережності для користувача : Увага ! Гази.

Перевезення насипом згідно з Додатком II до Міжнародної конвенції з запобігання забрудненню вод з суден MARPOL 73/78  та Міжнародним кодексом перевезень небезпечних хімічних вантажів наливом : Не застосовується.

15.Нормативна інформація

Оцінка хімічної безпеки: Оцінка хімічної безпеки не проводилася.

16. Інша інформація

Зміст і формат цього паспорту безпеки матеріалу відповідають Директиві комісії Європейської економічної спільноти 1999/45/EC, 1967/548/EC та Регламенту комісії Європейської економічної спільноти 1907/2006/EC (REACH ), Додаток II .

ВІДМОВЛЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Інформація у цьому паспорті безпеки матеріалу була одержана з джерел, які ми вважаємо надійними. Проте інформація надається без будь-яких гарантій щодо її точності, чи то таких, що оговорюються прямо, чи то таких, що маються на увазі. Умови або методи поводження з продуктом, його зберігання, використання або утилізації знаходяться поза нашим контролем і, можливо, за межами нашої компетенції. Через ці та інші причини ми не приймаємо на себе відповідальність і прямо відмовляємося від відповідальності за будь-які втрати і пошкодження або за витрати, що виникають через поводження з продуктом, його зберіганням, використанням або утилізацією, або будь-яким чином пов'язані з ним.Цей паспорт безпеки матеріалу був підготовлений і має бути використаний тільки для цього продукту. Якщо продукт використовується у складі іншого продукту, то інформація з цього паспорту безпеки матеріалу не може застосовуватися.

Відповідні повідомлення :

R11              Вогненебезпечне

R22              При проковтуванні може завдати шкоди.

R36/37/38 Викликає подразнення очей, подразнення дихальних шляхів та шкіри

R50/53       Дуже токсичне для водних організмів, може викликати довготривалий шкідливий вплив

на водне середовище.

R51/53       Токсичне для водних організмів, може викликати довготривалий шкідливий вплив

на водне середовище.

R57              Токсичне для бджіл.

R65            Шкідливе, при проковтуванні може пошкодити легені

R67              Випари можуть призвести до сонливості та запаморочення.

Джерела :	Європейське бюро з хімічних речовин.