Самостоятельная установка межкомнатной двери

Процесс самостоятельной установки межкомнатной двери требует определённых навыков. И если у вас их нет, то самым простым решением в такой ситуации является вызов мастера.

Но когда на вас с надеждой и восхищением, замирая от ожидания чуда появления в квартире новой двери, смотрит ребёнок, свято верящий в то, что «папа может всё» - отступать некуда!

Внимательно ознакомившись с рекомендациями профессионалов, размещённых на множестве информационных ресурсов, и обогатив свою память бесценным опытом соседей, когда-либо занимавшихся данным делом, приступаем к работе.

Подготовительный этап

Начнётся он с ответа на главный вопрос: что именно необходимо сделать - полностью поменять дверь или только заменить дверное полотно? Если коробка старой двери в достаточно хорошем состоянии, то второй вариант предпочтительнее во многом:

- Эта работа более простая и выполнить её с надлежащим качеством у начинающего плотника шансов гораздо больше;

- Менее затратна, так как приобретать придётся не дверной блок в сборе, а только дверное полотно;

- Сроки завершения работы в несколько раз меньше;

- Выбор и приобретение нового дверного блока (полотна).

Определившись с этим вопросом, переходим к решению следующего. Для выполнения такой операции, как самостоятельная установка межкомнатной двери потребуется хотя бы минимальный набор соответствующих инструментов, который в полной комплектации включает в себя три группы:

- Злектрический:

  - циркулярная пила с линейкой;

  - Пила торцовочная;

  - Дрель или шуруповёрт;

  - Электрофрезер;

  - Перфоратор;

- Ручной:

  - Ножовка по дереву поперечная;

  - Стусло;

  - Крестообразная отвёртка удлинённая

  - Рубанок;

  - Набор отвёрток;

  - Пила кольцевая, которая в магазинах часто называется «набор для проделывания отверстий» и продаётся в комплекте, включающем сразу несколько пил рассчитанных на изготовление отверстий разного диаметра;

  - Свёрла: долотчатое и центрирующее (как правило, продаются в комплекте с кольцевой пилой);

  - Молоток;

  - Долота шириной 1” и ¾ “ (дюйм);

  - Нож;

- Измерительный:

  - Угольник комбинированный;

  - Уровень;

  - Рулетка;

  - Линейка;

  - карандаш

- Грунтовка, краска, лак, морильная кислота (по необходимости).

Рассмотрим пошагово замену дверного полотна.

Замена полотна

Как и любая другая работа, замена дверного полотна начинается … с арифметики и черчения. Тщательно промеряем размеры дверного проёма и записываем полученные результаты. При этом не следует забывать о том, что между рамой короба двери и устанавливаемым в неё дверным полотном необходимо оставить зазоры по 10 - 15 мм с каждой стороны (ширина, высота) для того, чтобы она открывалась свободно.

Пример. В вашей квартире старый дверной блок имеет габариты 970х2050 (все размеры в тексте приводятся в миллиметрах). Тогда размер проёма принимаем равным 980(985)х2060 (2065). Здесь не указывается ширина полотна. Так как у всех новых иежкомнатных дверей она стандартна и составляет 40мм. Если получившийся у вас проём будет иметь иные размеры (меньше или больше указанных), то вы можете столкнуться при дальнейшей работе с дополнительными проблемами, связанными с необходимостью его подгонки под стоящую коробку.

Указанная необходимость может возникнуть и от целого ряда иных причин. И если понравившаяся вам дверь в проём не вписывается, а отказываться от неё не хочется, то следует подогнать большое полотно «по месту, либо пойти на замену дверной коробки.

Именно поэтому все необходимые замеры проводятся до того, как вы соберётесь в магазин.

И ещё один нюанс. Начинаясь с малого, ремонт имеет удивительную и непредсказуемую способность разрастаться до капитального. Что обязательно затрагивает и полы. Поэтому учтите, на всякий случай, такую вероятность, при определении величины нижнего зазора.

Демонтаж  старой двери.

Снимите наличники. Сделать это достаточно просто. Если они закреплены шурупами, выверните их с помощью отвёртки. Если посажены на гвоздики, то аккуратно подденьте стамеской и, слегка раскачивая, «сорвите» наличник, а потом снимите его.

Убрав снятые наличники, чтобы они не мешали дальнейшей работе по самостоятельной установке межкомнатной двери, откройте дверь и встаньте с той её стороны, с которой находятся петли крепления. Затем выньте штыри петель, перемещая дверное полотно снизу вверх. Обратите внимание на то, что первым должен выйти из зацепления обязательно нижний штырь. В противном случае снимаемое дверное полотно может опрокинуться на вас.

Если сил для того, чтобы снять дверь руками, у вас недостаточно, то используйте два других варианта:

- Выбить петли с использованием молотка и отвёртки. В этом случае вам потребуется помощник. Так как дверь может упасть;

- Использовать рычаг. Им может быть молоток, положив его ручкой на брусок или кусок водопроводной трубы. Подсуньте конец рукоятки под основание дверного полотна и, аккуратно придерживая дверь, надавите ногой на другой конец молотка.

Если вы сняли дверь, выбив штыри, то потом вставьте их обратно в элементы петель оставшиеся на дверном косяке, чтобы не потерять.

Разметка нового дверного полотна для обрезки.

Со снятого полотна необходимо снять навесные петли и замок. Если затем указанный замок вы планируете использовать повторно, установив его в новую дверь, то обязательно запомните, каким образом он должен собираться. Желательно убрать все его составные части в отдельный пакет или коробочку.

Затем, на свободном пространстве пола, наложите на новое дверное полотно старое. Выровняйте их по верхнему краю и той стороне старой двери, в которой был установлен замок. Стремитесь максимально точно совместить их. После чего обведите карандашом периметр старой двери таким образом, чтобы на новой остались отметки, согласно которым её необходимо будет подрезать для придания размеров, соответствующих размерам снятой двери.

Рекомендация. Практика показывает, что оптимальными зазорами для двери межкомнатной, являются следующие:

- 15 мм от нижней части до поверхности пола;

- 5 мм по бокам и сверху (от двери до притолоки).

Обрезка и подгонка новой двери.

Имеющимся у вас ножом поверх карандашных отметок нанесите разметку на новое полотно. После чего, используя циркулярную пилу, удалите лишнее. Важно в целях безопасности обязательно пользоваться при этом линейку, входящую в комплект циркулярки. Она защитит вас от обломков, образующихся при распиловке.

Если разметка показала, что требуется укоротить дверь более, чем на 20 мм, то рекомедуется сделать это в два приёма. 50% удаляется с верхей стороны двери, 50% - с нижней. Это делается для сохранения равнопрочности двери. Обработайте места спила, удалив образовавшиеся заусеницы и задиры.

Выполняем разметку в местах последующей установки петель.

Вновь положите снятую дверь поверх устанавливаемой и выровняйте по всем 4 граням. Комбинированный угольник сопоставьте с местами установки петель на старой двери, затем перенесите их на новую.

Рекомендации. Для лучшего нанесения проводите указанную разметку ножом.

Выборка посадочных мест для петель.

Расстелите на полу защитный материал и на него поставьте дверь на боковой торец «на попа» таким образом, чтобы сторона с разметкой мест установки навесных петель оказалась сверху. Долотом выбираем посадочные места для них на необходимую глубину. Сначала долото ставится перпендикулярно поверхности и простукивается молотком. Таким образом намечается контур будущего углубления. После этого рекомендуется нанести несколько надрезов на всю глубину выемки, равную толщине устанавливаемых петель. Затем, долото устанавливается под небольшим углом к месту выемки (плоский скошенный конец внизу) и по его торцевой части наносятся лёгкие удары молотком, что приводит к срезанию лишнего слоя древесины.

Прикручивание петель

Периодически замеряйте получающуюся глубину, приставляя петлю к месту будущей установки. Проводите выемку до того момента, пока поверхность петли не встанет заподлицо с поверхностью полотна.

Установите петлю в сформированное углубление. Используя центрирующее сверло, установленное в дрель или шуруповёрт, сделайте необходимые отверстия для завёртывания шурупов. После чего прикрутите первую петлю и проделайте ту же процедуру со второй.

Попытайтесь установить дверь в проём и проверить, как она туда вписывается. Обратите внимание на наличие необходимых зазоров между полотном и рамой. На отсутствие соприкосновения поверхностей двух этих элементов.

Рекомендация. Если вы выбрали излишне глубокое посадочное место, подложите под петлю тонкую прокладку из картона или дерева.

Устанавливаем замок.

Сначала отмерьте отверстия для крепления запорной пластины. Для этого следует использовать трафарет, который идёт в комплекте с замком. Разместите его на отметках, после чего разметьте места установки дверных ручек и защёлки. Если к установке планируется старый замок, то необходимые размеры переносятся со снятой двери.

Используя кольцевую пилу с лицевой стороны нового полотна просверлите отверстие для установки ручки двери. Затем вырежьте отверстие для фиксации защёлки. Это делается сбоку с использованием долотчатого сверла.

Если будет желание, обработайте дверь морилкой или покрасьте и оставьте на время сохнуть.

Вставьте защёлку в изготовленное для неё краевое отверстие, затем обведите контур ножом.  Проделайте долотом не очень глубокое отверстие внутри очерченного контура. После этого прикрутите защёлку и установите на место ручку.

Навешивание двери.

Удерживая дверной блок в плоскости проёма, сопоставьте шарниры верхней и нижней навесных петель. После этого убедитесь. Что она ходит без зацепов за дверную раму, а защёлка фиксируется с пластиной, которая закреплена на косяке. При необходимости переместите эту пластину.

Рекомендации. Если дверь при закрывании издаёт неприятный шум, немного подогните имеющуюся металлическую вкладку (внутри пластины запорной).

Замену двери с нуля мы рассмотрим в следующей статье.

8437		98%